Р У К О В О Д С Т В О

ПО  ЛЕТНОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Самолёта   C-172К

идентификационный   № ЕЭВС.02.0260

регистрационный   № RA-0794G

Содержание:

0	СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6

0.1	Назначение РЛЭ	6

0.2	Обязанности держателя РЛЭ	6

0.3	Принятые символы и сокращения	7

0.4	Порядок введения изменений	8

0.5	Лист регистрации изменений	9

0.6	Перечень действующих страниц	10

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САМОЛЕТЕ	11

1.1	Общий вид самолета	11

1.2	Основные геометрические данные	14

1.3	Основные конструктивные особенности самолета	15

2	ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	16

2.1	Классификация самолета	16

2.2	Ограничение условий эксплуатации	16

2.3	Минимальный состав экипажа, максимальное количество людей на борту	17

2.4	Общие летные ограничения	17

2.4.1	Массовые и центровочные характеристики	17

2.4.2	Ограничения по маневрированию	17

2.4.3	Ограничения по скоростям	18

3	ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ	19

3.1	Общие указания по расчету полета	19

3.2	Техническая подготовка к полету	19

3.2.1	Общие указания	19

3.2.2	Предполетный осмотр самолета	20

3.2.3	Осмотр кабины самолета	22

3.3	Запуск, прогрев и опробование двигателя на земле	23

3.3.1	Подготовка двигателя к запуску	23

3.3.2	Запуск двигателя	23

3.3.3	Прогрев двигателя	25

3.3.4	Опробование двигателя	25

4	ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОЛЕТА	26

4.1	Руление	26

4.1.1	Общие указания	26

4.1.2	Режимы руления	26

4.2	Взлет	27

4.2.1	Общие указания	27

4.2.2	Нормальный взлет с ИВПП и ГВПП	27

4.2.3	Характеристики максимального (крутого) взлёта	28

4.2.4	Использование  закрылков	28

4.2.5	Взлет с боковым ветром	28

4.2.6	Взлет с попутным ветром	29

4.3	Набор высоты	29

4.3.1	Развороты в наборе высоты	29

4.4	Крейсерский полет	30

4.4.1	Режимы крейсерского полета	30

4.4.2	Развороты в горизонтальном полете	30

4.5	Снижение (планирование)	31

4.5.1	Общие указания	31

4.5.2	Развороты на снижении (планировании)	31

4.6	Заход на посадку	32

4.6.1	Техника пилотирования и режимы	32

4.6.2	Заход на посадку методом разворотов на 90º («по кругу»)	32

4.7	Посадка	33

4.7.1	Общие указания	33

4.7.2	Посадка на короткую ВПП	34

4.7.3	Посадка с боковым ветром	34

4.7.4	Уход на второй круг	34

4.7.5	Остановка двигателя	35

4.8	Характерные ошибки при посадке, их причины и порядок исправления	35

4.8.1	Высокое выравнивание	35

4.8.2	Низкое  выравнивание	36

4.8.3	Взмывание	37

4.8.4	Отделение самолёта от земли после приземления («козел»)	37

4.8.5	Повторное отделение самолёта от земли после приземления («прогрессирующий козел»)	38

4.8.6	Основные правила, исключающие появление ошибок на посадке	39

4.9	После посадки	39

4.10	Особенности пилотирования самолета в турбулентной атмосфере	39

4.11	Особенности пилотирования самолета при выходе на большие углы атаки и непреднамеренном сваливании самолета	39

4.12	Особенности выполнения полетов ночью.	40

4.13	Особенности выполнения полетов по приборам.	40

4.14	Особенности выполнения полетов при выполнении авиационных работ.	41

5	ДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИ УСЛОЖНЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛЕТА	43

5.1	Общее	43

5.2	Отказ силовой установки	43

5.2.1	Отказ двигателя на разбеге	43

5.2.2	Отказ двигателя после отрыва	43

5.2.3	Отказ  двигателя в полете	44

5.2.4	Посадка с отказавшим двигателем	44

5.2.5	Запуск двигателя в воздухе	44

5.2.6	Невозможность изменения режима работы двигателя	45

5.2.7	Падение давления масла	45

5.2.8	Тряска двигателя	45

5.3	Отказы в системе управления самолетом	46

5.3.1	Отказ управления элеронами	46

5.3.2	Отказ управления рулем высоты	46

5.3.3	Отказ управления рулем направления	47

5.4	Отказы в системе торможения колес	47

5.4.1	Полный отказ в системе торможения	47

5.5	Отказы в системе электроснабжения	47

5.5.1	Отказ генератора	47

5.6	Отказы приборного оборудования	48

5.6.1	Отказ вариометра	48

5.6.2	Отказ указателя скорости	48

5.6.3	Отказ высотомера	48

5.6.4	Отказ тахометра	48

5.6.5	Отказ радиостанции	49

6	ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	50

6.1	Пожар на самолете	50

6.1.1	Пожар на самолете на земле	50

6.1.2	Пожар на самолете в полете	50

6.1.3	Пожар в электросистеме в полете	50

6.2	Аварийная посадка вне аэродрома	51

6.3	Аварийная посадка на лес	51

6.4	Аварийная посадка на водную поверхность	52

6.5	Порядок подбора площадки с воздуха	52

6.6	Порядок аварийного покидания самолета на земле	52

6.7	Попадание в условия обледенения	53

6.8	Текст аварийной передачи службам УВД	53

6.9	Текст обращения к  экипажу при аварийной посадке	54

7	ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	55

7.1	Общее	55

7.2	Сводка характерных скоростей	55

7.3	Взлетные характеристики	55

7.4	Набор высоты	55

7.5	Крейсерские характеристики	56

7.6	Снижение	56

7.7	Посадочные характеристики	56

7.8	Предельные параметры	56

8	СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ САМОЛЕТА	57

8.1	Конструкция планера самолета	57

8.2	Система управления самолетом	58

8.2.1	Ручное управление	58

8.2.2	Управление закрылками	59

8.2.3	Ножное управление	59

8.3	Шасси	59

8.3.1	Общие сведения	59

8.3.2	Система торможения	59

8.4	Силовая установка и ее системы	60

8.4.1	Двигатель	60

8.4.2	Воздушный винт	60

8.4.3	Система запуска	60

8.4.4	Система управления двигателем	61

8.4.5	Моторама	61

8.5	Топливная система	61

8.6	Масляная система	62

8.7	Система охлаждения	63

8.8	Система электроснабжения	63

8.8.1	Общее	63

8.8.2	Главный   выключатель.	64

8.8.3	Амперметр.	64

8.8.4	Автоматы защиты сети и предохранители.	64

8.8.5	Световое оборудование	64

8.8.6	Обогрев воздушного судна	65

8.8.7	Потребители электроэнергии	65

8.8.8	Возможные повреждения и способы их устранения	66

8.8.9	Аккумулятор	66

8.9	Противопожарное оборудование	67

8.10	Пилотажно-навигационное оборудование	67

8.10.1	Общие сведения	67

8.10.2	Система полного и статического давлений	67

8.10.3	Пилотажно-навигационные приборы	68

8.11	Приборное оборудование	69

8.12	Связное оборудование	69

8.13	Бытовое и аварийно-спасательное оборудование	70

8.13.1	Общие сведения	70

8.13.2	Кресла пилотов и членов экипажа	70

8.13.3	Бортовой аварийный запас	70

9	Надписи и трафареты	72

9.1	Приложение 1    Карты контрольных проверок	74

9.2	Приложение 2    Перевод метрических мер	76

9.3	Приложение 3 Инструкция по расчету загрузки и центровки	77

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение РЛЭ

Руководство по летной эксплуатации самолета C-172K является основным техническим документом, определяющим и регламентирующим для самолета данного типа конкретные правила его летной эксплуатации, технику и методику выполнения полета с учетом особенностей его пилотирования, в объеме, необходимом для обеспечения летной годности самолета C-172K.

Требования и указания настоящего РЛЭ обязательны для всего летного состава при летной эксплуатации самолетов данного типа.

ВЫЛЕТ САМОЛЕТА БЕЗ РЛЭ НА БОРТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Обязанности держателя РЛЭ

Держателем РЛЭ является владелец ВС. Держатель РЛЭ несет ответственность за своевременное и правильное внесение в РЛЭ всех изданных изменений и дополнений в соответствии с установленным порядком.

За нахождение РЛЭ на борту самолета в каждом полете и обеспечение возможности быстрого получения необходимой информации в любой момент на земле и в полете ответственность несет командир воздушного судна.

Принятые символы и сокращения

| РЛЭ | Руководство по летной эксплуатации |
| --- | --- |
| ºС | Градусы Цельсия |
| МСА | Международная стандартная атмосфера |
| АЗС | Автомат защиты сети |
| МК | Магнитный курс |
| Н | Барометрическая высота |
| САХ | Средняя аэродинамическая хорда крыла |
| РУД | Рычаг управления двигателем |
| РУШВ | Рычаг управления шагом винта |
| РУС | Рычаг управления самолетом |
| ПВД | Приемник воздушного давления |
| РВ | Руль высоты |
| РН | Руль направления |
| ПК | Перекрывной (пожарный) кран |
| МГ | Малый газ |
| ГП | Горизонтальный полет |
| ВПП | Взлетно-посадочная полоса |
| ИВПП | Искусственная взлетно-посадочная полоса |
| ГВПП | Грунтовая взлетно-посадочная полоса |
| ПВП | Правила визуального полета |
| УВД | Управление воздушным движением |
| РП | Руководитель полетов |
| VПК. | Скорость подъема хвостового (носового) колеса самолета |
| Vотр | Скорость отрыва |
| Vнабора | Безопасная скорость взлета – перевода в набор высоты |
| VMAX.ГП (VMAX) | Максимальная скорость горизонтального полета при работе двигателей на режиме максимальной мощности |
| Vэкспл | Максимальная скорость при эксплуатации самолета |
| V эв | Расчетная скорость маневрирования |
| Vсв | Скорость сваливания, полученная в конкретной конфигурации |
| Vзах | Скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями |
| Vмакс | Расчетная предельная скорость |
| Vмакс доп | Максимальная допустимая при эксплуатации скорость самолета |
| Vсв п | Скорость сваливания в посадочной конфигурации |
| Vзакр хх | Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками на хх градусов |
| Vпос | Скорость посадочная |
| МВЛ | Местные воздушные линии |
| РДВ | Располагаемая дистанция взлета |
| РДПВ | Располагаемая дистанция прерванного полета |
| РПД | Располагаемая посадочная дистанция |
| РДР | Располагаемая дистанция разбега |
| oF | Градусы Фаренгейта |
| mph | миль в час |

Порядок введения изменений

Система введения изменений

Совершенствование методов эксплуатации, введения конструктивных изменений или изменений состава бортового оборудования приводит к необходимости внесения в РЛЭ соответствующих изменений и дополнений.

Эти изменения и дополнения издают взамен или в дополнение соответствующего материала РЛЭ в виде отдельных листов типового образца.

Система учета изменений

Внесение листов с изменениями или дополнениями в РЛЭ подтверждается Листом регистрации изменений, помещенным в РЛЭ. В нем заранее проставлены регистрационные номера вновь поступающих, замещающих или дополняющих листов, которые зачеркивают после помещения этих листов в РЛЭ.

Настоящее руководство соответствует своему назначению при условии, что оно своевременно приводится в соответствие с вводимыми изменениями.

В данном экземпляре РЛЭ проведены замены (изъятия, дополнения)

Лист регистрации изменений

| Рег.№ | Номер раздела, подраздела, пункта | Номер страницы |  |  | Подпись | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измененной | Новой | Аннулированной |  |  |  |
|  | Раздел 2 подраздел 2 | 16 | - | - |  | 21.10.2021 |  |
|  | Раздел 2, п. 2.3 | 17 | - | - |  | 29.03.2022 |  |
|  | Раздел 1, п.1.3. | 15 | - | - |  | 20.12.2023 |  |
|  | Раздел 8, п.8.4.2. | 58 | - | - |  | 20.12.2023 |  |
|  | Раздел 2, п.2.2 | 16 | - | - |  | 10.01.2024 |  |
|  | Раздел 4, п.4.13 | 40 | - | - |  | 10.01.2024 |  |
|  | Раздел 4, п.4.14 | 41 | - | - |  | 10.01.2024 |  |

Перечень действующих страниц

В приведенном ниже перечне действующих страниц помещены расположенные подряд номера и соответствующие даты утверждения всех страниц Руководства, которые включены в Руководство по состоянию на дату его выхода, либо на дату утверждения очередного изменения.

При выпуске очередного изменения РЛЭ, последнее обязательно предусматривает соответствующую замену листа(ов) Перечня действующих страниц.

Перечень действующих страниц позволяет при необходимости проконтролировать наличие в данном экземпляре всех действующих страниц с учетом даты их утверждения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

| Раздел, подраздел | Страница | Дата | Утверждение, одобрение |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист утверждения Содержание РЛЭ | 1 2 3 4 5 | 03.06.2021 03.06.2021 10.01.2024 03.06.2021 03.06.2021 |  |
| Раздел 1 | 11-15 | 03.06.2021 |  |
| Раздел 2 | 16-18 | 21.10.2021 |  |
| Раздел 3 | 19-25 | 03.06.2021 |  |
| Раздел 4 | 26-42 | 10.01.2024 |  |
| Раздел 5 | 43-49 | 03.06.2021 |  |
| Раздел 6 | 50-54 | 03.06.2021 |  |
| Раздел 7 | 55-56 | 03.06.2021 |  |
| Раздел 8 | 57-71 | 03.06.2021 |  |
| Раздел 9 | 72-77 | 03.06.2021 |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САМОЛЕТЕ

Общий вид самолета

10920

8850

2720

 190,5

Рис. 1  Общий вид

Рисунок 87 -  Приборная доска самолёта С-172К.

1. Указатель воздушной скорости

2. Авиагоризонт

3. Интерком СПУ

4. Высотомер

5. Указатель VOR и ILS

6. Указатель поворота и скольжения

7. Гирополукомпас

8. Вариометр

9. Указатель температуры карбюратора

10. Левый штурвал, правый штурвал

11. Мастер-выключатель

12. Кнопка радиосвязи

13. Замок зажигания

14. Тумблер питания приборов и радиостанции

15. Обогрев ПВД

16. Подсветки приборов

17. Ручной насос подкачки топлива

18. Разъем для подключения авиагарнитуры первого члена экипажа

19. Стояночный тормоз

20. Посадочная фара

19. Стояночный тормоз

20. Посадочная фара

21. АЧС-1

22. Рулежная фара

23. Обогрев карбюратора

24. Индукционный компас

25. Радиостанция NARCO MK12E TSO

26. Аудиопанель

27. Станция VOR и ILS

28. Радиостанция ICom IC-A210

29. Рычаг управления двигателем (РУД)

30. Рычаг управления смесью

31. Управление закрылками

32. Вентиляция кабины

33. Предохранители

34. Обогрев кабины

35. Прикуриватель

34. Обогрев кабины

35. Прикуриватель

36. Триммер руля высоты

37. Педали управления рулем направления, тормозами и передней стойкой

38. Топливный кран

39. Тахометр, счетчик тахометра

40. Амперметр

41. Вакуумметр

42. Указатель уровня топлива левого бака и правого бака

43. Указатель температуры выхлопных газов

44. Указатель температуры масла

45. Счетчик наработки

46. Указатель положения закрылков

47. Ответчик

48. Указатель давления масла

49. Указатель температуры воздуха в кабине и за бортом

50. Проблесковый маяк

Основные геометрические данные

Габаритные размеры

| Размах, м. | 10,92 |
| --- | --- |
| Длина, м. | 8,85 |
| Высота, м. | 2,72 |

Крыло

| Размах крыла, м. | 10,92 |
| --- | --- |
| Площадь крыла, м2 | 14,8 |
| Удлинение | 7,8 |
| Угол установки крыла,  | 2 |
| Угол поперечного V крыла,  | 2 |
| Размах элерона, м. |  |
| Площадь элеронов, м2 | 2,32 |
| Угол отклонения элерона: вверх,  | 20 |
| вниз,  | 14 |
| Размах закрылка, м. |  |
| Площадь закрылков, м2 | 2,02 |
| Угол отклонения закрылков: на взлете,  | 20 |
| на посадке,  | 40 |

Горизонтальное оперение.

| Размах, м. |  | 3,78 |
| --- | --- | --- |
| Площадь горизонтального оперения, м2 |  | 3,76 |
| Угол установки горизонтального оперения,  |  | 0 |
| Площадь руля высоты, м2 |  | 1,5 |
| Угол отклонения руля высоты: | вверх,  | 17 |
|  | вниз,  | 15 |

Вертикальное оперение.

| Площадь, м2 |  | 1,98 |
| --- | --- | --- |
| Площадь руля направления, м2 |  | 0,92 |
| Угол отклонения руля направления: | влево,  | 27 |
|  | вправо,  | 27 |

Фюзеляж.

| Длина, м. | 8,28 |
| --- | --- |
| Количество мест (включая места пилотов) | 3 |
| Количество проемов для аварийного покидания | 3 |

Шасси.

| База, м. | 1,691 |
| --- | --- |
| Колея, м. | 2,745 |
| Размер основных колес, мм | 600х640 |
| Размер носового колеса, мм | 500х540 |
| Тип амортизации | Рессорно-гидравлическая |

Основные конструктивные особенности самолета

Самолет «C-172К» представляет собой моноплан нормальной аэродинамической схемы с однокилевым хвостовым оперением, трехопорным неубирающимся шасси и с управляемым носовым колесом.

Двигатель – один, поршневой, с тянущим винтом фиксированного шага, расположенный в носовой части фюзеляжа.

Кабина самолета четырехместная, имеет две входные двери и багажное отделение.

Система управления прямого типа, по каналу руля высоты – тросовая проводка, по каналу элеронов – тросовая, по каналу руля направления – тросовая, по каналу закрылков – электрическая и тросовая проводка.

Усилия на рычагах управления в продольном, поперечном и путевом каналах приемлемы и соразмерны.

Самолет является типовой конструкцией четырехместного самолета модели (типа) Cessna 172, производства Cessna Aircraft Company.

Внесенные изменения не оказывают влияние на массу конструкции и центровку, прочность конструкции, работу силовой установки, летные характеристики и надежность.

Изменения, внесенные в оборудование типовой конструкции самолета

| № | Демонтировано | Установлено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часы | Авиационные часы АЧС-1 |
| 2 | Указатель скорости | Указатель скорости УС-450 |
| 3 | Высотомер | Высотомер ВМ-15К |
| 4 | -- | APM «КОСПАС-САРСАТ» ARTEX 406 ME |
| 5 | Двигатель | Двигатель SUPERIOR O-320-E2D |
| 6 | Воздушный винт | Воздушный винт MIK DTM 7557, №AHA44017 |

ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Классификация самолета

Самолет C-172К может использоваться с наземных аэродромов с подготовленной ГВПП или ИВПП.

Ограничение условий эксплуатации

Самолет оснащен оборудованием для полетов по ПВП и ППП днем и ночью в зоне аэродрома, по воздушным трассам МВЛ и заданным маршрутам ниже нижнего эшелона в зоне перекрытия радиосвязью УКВ диапазона над равнинной, холмистой местностью.

Самолет предназначен для использования в целях АОН, а также для учебно-тренировочных, демонстрационных полетов, авиатуризма, экскурсионных, других полетов не акробатического применения и для выполнения авиационных работ.

Из перечня авиационных работ, указанных в Приложении №1, Федеральных авиационных правил №494, к выполняемым авиационным работам на данном самолете следует отнести следующие виды:

- Воздушные съемки;

- Лесоавиационные работы;

- Аэровизуальные полеты.

При выполнении полетов разрешены любые маневры, необходимые для осуществления нормального полета, при которых угол крена не превышает 60о.

| Метеоусловия для выполнения полётов: |  |
| --- | --- |
| высота нижнего края облаков (день/ночь), м | 200/400 |
| горизонтальная видимость (день/ночь), м | 2000/4000 |

| Максимальная допустимая высота полета, м …………………. | 3600 | 3600 |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха на аэродроме, ºС …………… | +35 -35 | +35 -35 |
| Влажность при температуре +35 ºС ……………………………. | 60 % | 60 % |
| Максимально допустимые значения встречной составляющей скорости ветра при взлете и посадке……………………………. | 20 м\с | 20 м\с |
| Максимально допустимые значения боковой составляющей скорости ветра при взлете и посадке……………………………. | 7 м\с | 7 м\с |
| Максимально допустимые значения попутной составляющей скорости ветра при взлете и посадке……………………………. | 5 м\с | 5 м\с |

Используются аэродромы с искусственным (классов А, Б, В, Г, Д, Е) и с грунтовым покрытием при условиях:

| Плотность грунта…………………………... | 6 кг/см |
| --- | --- |
| Состояние ВПП…………………………….. | сухая, влажная |

ВНИМАНИЕ!	ПОЛЕТ В ЗОНЕ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТИ И ОБЛЕДЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВБЛИЗИ МОЩНО-КУЧЕВЫХ И КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ - ЗАПРЕЩЕН!

| Максимально допустимая частота вращения вала двигателя | 2700 |
| --- | --- |
| Максимально допустимая температура головок цилиндров / максимально допустимое время ……………………………………… | 500оF (260оС) |
| Минимально допустимая температура головок цилиндров………… | 150оF (66оС) |
| Время работы двигателя на взлетном режиме не более……………… | 5 мин |
| Время работы двигателя на минимальном режиме работы двигателя | Не огр. |
| Применяемое топливо…………………………………………. | бензин с октановым числом не менее 93 или бензин марки 100LL |

Минимальный состав экипажа, максимальное количество людей на борту

Минимальный состав экипажа состоит из командира воздушного судна (на левом кресле).

Примечание:

При полетах по выполнению лесоавиационных работ в состав экипажа может быть включен летчик-наблюдатель.

Количество посадочных мест (включая кресло пилота) — 4.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Полет с массой и центровкой, выходящими за допустимый диапазон.

Перевозка груза и багажа на пассажирском кресле.

Общие летные ограничения

Массовые и центровочные характеристики

| Взлетная масса, кгс | 1043 |
| --- | --- |
| Масса пустого снаряженного, кгс | 589 |
| Масло, л | 9,5 |
| Невырабатываемый остаток топлива, л | 2 |
| Топливо, л | 158 |
| Экипаж, кгс | 180 |
| Предельно передняя центровка, % САХ | 26,0 |
| Предельно задняя центровка, % САХ | 32,7 |
| Грузоподъемность, кг | 454 |

ПРИМЕЧАНИЕ:	масса снаряженного самолета включает:

- массу пустого самолета;

- массу максимальной заправки масла;

- массу снаряжения;

- массу невырабатываемого остатка топлива.

Ограничения по положению центра масс (ЦМ)

| Предельно передняя центровка, % САХ | 26,0 |
| --- | --- |
| Предельно задняя центровка, % САХ | 32,7 |

Ограничения по маневрированию

Допускается выполнение виражей с креном не более 60о.

Выполнение фигур сложного, высшего пилотажа и штопора на самолете C-172К  ЗАПРЕЩЕНО!

ДОПУСТИМЫЕ МАНЕВРЕННЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ В ПОЛЕТЕ

закрылки убраны	+ 3,8   -1,52

закрылки выпущены	+ 3,5

минимальная перегрузка по работоспособности двигателя:	-1,5

Ограничения по скоростям

| Минимально допустимая | 115 км/ч |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная в горизонтальном полете | 220 км/ч |  |
| Максимальная допустимая | 280 км/ч |  |
| Максимальная во взлетной конфигурации | 200 км/ч |  |
| Максимальная в посадочной конфигурации Максимальная скорость с выпущенными закрылками | 160 км/ч 160 км/ч |  |

Максимальная крейсерская                               220 км/ч

Скорость сваливания закрылки убраны 	   100 км/ч

Скорость сваливания закрылки                        95 км/ч

выпущены полностью

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

Общие указания по расчету полета

Перед каждым полетом пилот должен убедиться в том, что:

- количество заправленного топлива достаточно для выполнения предстоящего полета с учетом АНЗ;

- вес и центр масс находится в допустимых границах;

- по размерам ВПП обеспечена необходимая взлетная дистанция в зависимости от веса.

Пилот должен иметь расчет времени, пути и расхода топлива по этапам полета, а также расчет максимальной дальности рубежа возврата.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА.

Для определения потребного количества топлива, расчета веса и центра масс, а также расчета времени, пути и расхода топлива по этапам и рубежа возврата используются крейсерские характеристики раздела «7. Летные характеристики». Потребное количество топлива определяется исходя из поставленной задачи на полет с использованием таблицы «Крейсерские характеристики».

Отдельно рассчитывают по этапам полета:

- расход топлива на запуск, прогрев, руление и взлет;

- расход топлива в наборе высоты;

- расход топлива в крейсерском полете;

- расход топлива на снижение;

- аэронавигационный запас;

- невырабатываемый остаток топлива составляет 2 кгс.

В результате сложения расходов топлива по этапам, определенных по таблицам и графикам, получим общий расчетный расход топлива, расчетное время и дальность.

Для расчета полета необходимо иметь данные:

- распределение ветра по высотам полета;

- направление и скорость ветра на аэродромах;

- параметры летной полосы и подходов к аэродрому.

Эти данные необходимо получить в диспетчерской и метеорологической службах аэродрома вылета.

Техническая подготовка к полету

Общие указания

Перед осмотром самолета убедиться, что слит отстой топлива и в нём отсутствуют механические примеси и вода, а в зимнее время – кристаллы льда.

Проверить, устранены ли дефекты, выявленные в предыдущем полете, ознакомиться с работами, проведенными техническим составом на самолете.

Перед началом работ по технической подготовке к полету необходимо проверить наличие колодок под основными колесами шасси, наличие противопожарных средств около самолета и отсутствие посторонних предметов на стоянке самолета.

Действия экипажа перед посадкой в самолет: осмотреть стоянку на предмет отсутствия посторонних лиц и предметов, провести внешний осмотр самолета (зимой убедиться, что весь самолёт очищен от снега, инея и льда).

Предполетный осмотр самолета

Во время выполнения маршрута осмотра воздушного судна, проведите визуальную проверку для установления общего состояния самолета. Проверьте отсутствие видимых деформаций крыла, фюзеляжа, стоек шасси, обжатие стоек и  колес шасси. В холодную погоду удалите даже небольшие образования инея, льда или снега с крыла, с хвостовой части, проверьте управляющие поверхности. Также убедитесь, что поверхности не содержат внутренних образований льда. Проведите проверку работы всего светового оборудования, убедитесь, что проблесковый маяк находится  в исправном состоянии.

Рис. 7   Маршрут осмотра самолета

- Кабина:

- Снимите струбцину со штурвала.

- Проверьте - переключатель зажигания должен быть в положении ВЫКЛ.

- Включите главный выключатель и проведите проверку указателей количества топлива, затем поставьте главный выключатель в положение ВЫКЛ.

- Проверьте переключатель топливных баков - в положении ОБА.

- Левая сторона фюзеляжа:

- Повреждения обшивки отсутствуют.

- Деформаций нет.

- Целостность остекления кабины.

- Антенна не повреждена.

- Хвостовое оперение:

- Снимите струбцину руля направления.

- Отсоедините хвостовую швартовку.

- Киль – не поврежден.

- Руль направления – не поврежден, люфты в узлах навески отсутствуют, отклонения заданные, легкость хода, троса не повреждены, болты зашплинтованы.

- Проверьте целостность остекления БАНО.

- Стабилизатор – не поврежден, люфты в креплениях отсутствуют.

- Руль высоты – не поврежден, люфты в узлах навески отсутствуют, отклонения заданные, легкость хода.

- Правая сторона фюзеляжа:

- Повреждения обшивки отсутствуют.

- Деформаций нет.

- Целостность остекления кабины.

- Правая консоль крыла:

- Отсоедините швартовку крыла.

- Нет деформаций, повреждений обшивки крыла.

- Отклонение элерона соответствует нормальному, легкость хода.

- Надежность крепления закрылка в узлах навески, отсутствие повреждений обшивки.

- Проверьте целостность остекления БАНО.

- Крепление подкоса крыла – без повреждений и деформации, люфт отсутствует.

- Визуально проверьте количество топлива, затем проверьте надёжное закрытие заправочной горловины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый летный день перед первым полётом и после каждой заправки сливается отстой топлива с каждого топливного бака в количестве не менее 0,2 литра. Отстой визуально проверяется на отсутствие воды и механических примесей.

- Правая опора шасси:

- Повреждения авиашины отсутствуют.

- Стойка не повреждена – трещины, расслоения отсутствуют.

- Проверить отсутствие смещения контрольных меток на реборде колеса и авиашине.

- Обтекатель шасси закреплен.

- Проверить тормозной диск на отсутствие следов «побежалости» и растрескивания, надежность крепления тормозного суппорта и отсутствие подтекания тормозной жидкости.

- Давление в колесе – 2,2 кг/см2.

- Двигатель:

- Проверьте  винт и кок на отсутствие механических повреждений и деформаций.

- Проверьте посадочно-рулежную фару на общее состояние, целостность и чистоту.

- Проверьте воздушный фильтр карбюратора на отсутствие грязи и инородных предметов.

- Проверьте уровень масла. Не начинайте работу с количеством масла менее 6 л. Для продолжительных полётов наполните до 8 л.

- Передняя опора шасси:

- Повреждения авиашины отсутствуют.

- Стойка не повреждена – трещины, расслоения отсутствуют.

- Проверить отсутствие смещения контрольных меток на реборде колеса и авиашине.

- Давление в переднем колесе – 2,0 кг/см2.

- Проверить исправность тяг управления передней стойкой.

- Проверить отсутствие подтеков гидравлической жидкости.

- Проверить отсутствие повреждений на шлиц-шарнире.

- Проверить обжатие амортизатора.

- Левая опора шасси:

- Повреждения авиашины отсутствуют.

- Стойка не повреждена – трещины, расслоения отсутствуют.

- Проверить отсутствие смещения контрольных меток на реборде колеса и авиашине.

- Проверить тормозной диск на отсутствие следов «побежалости» и растрескивания, надежность крепления тормозного суппорта и отсутствие подтекания тормозной жидкости.

- Давление в колесе – 2,2 кг/см2.

- Деформация рессор основных стоек шасси одинакова.

- Левая консоль крыла:

- Отсоедините швартовку крыла.

- Нет деформаций, повреждений обшивки крыла.

- Снимите с ПВД чехол и проверьте входное отверстие на отсутствие засорения.

- Проверьте целостность остекления БАНО.

- Отклонение элерона соответствует нормальному, легкость хода.

- Надежность крепления закрылка в узлах навески, отсутствие повреждений обшивки.

- Крепление подкоса крыла – без повреждений и деформации, люфт отсутствует.

- Визуально проверьте количество топлива, затем проверьте надёжное закрытие заправочной горловины.

- Проверьте дренаж топливного бака на отсутствие засорения.

Осмотр кабины самолета

Перед посадкой в кабину проверьте:

- общее состояние кабины, убедиться, что в ней нет посторонних предметов, кресла не имеют повреждений;

- исправность замков привязных ремней;

- чистоту и целость остекления кабины;

- кресло члена экипажа отрегулировано и зафиксировано;

- ремни членов экипажа – застегнуты и отрегулированы;

- авиагарнитуры членов экипажа подсоединены к разъемам радиостанций;

- члены экипажа проинструктированы о поведении в аварийной ситуации;

После посадки в кабину:

- отрегулировать и зафиксировать сиденье;

- застегнуть и отрегулировать привязные ремни;

- подключить авиагарнитуру к разъему радиостанции;

проверить:

- рули и штурвал – освобождены от стопоров;

- ход педалей и штурвала – легкость и правильность отклонения рулей;

- рычаг управления двигателем и контроля смеси – легкость и надежность фиксации;

- двери кабины – замки закрыты;

- установить стрелки высотомера на ноль и проверить, соответствуют ли показания барометрического давления на высотомере фактическому давлению  на уровне аэродрома в данный момент (разница не более +/-1,5 мм. рт. ст. при температурах от +15о до +35о, при других температурах +/- 2,5 мм рт. ст.);

- показания часов – при необходимости завести их и установить точное время;

- соответствуют ли показания топливомера заправке.

Запуск, прогрев и опробование двигателя на земле

Подготовка двигателя к запуску

- Селектор топливного клапана - в положении ОБА.

- Проверить тормоза и установить стояночный тормоз.

- Радио и электрооборудование – в положении ВЫКЛ.

- Обогрев карбюратора – отключен (ручка вперед до упора).

Запуск двигателя

Убедившись в отсутствии людей и предметов вблизи самолета, подать предупреждающую команду «ОТ ВИНТА», после чего выполнить:

- Смесь – максимальное обогащение (ручка вдвинута до упора).

- Зашприцевать от 2 (в теплую погоду) до 6 (в холодную погоду) качков, закрыть и законтрить шприц. Если двигатель теплый, шприцевание не требуется.

- Главный выключатель - в положение ВКЛ.

- РУД – открыт 18 хода.

- Переключатель зажигания - в положение СТАРТ (отпустить, когда двигатель запустится).

- Давление  масла – проверить. Если давление масла не повышается в течение 30 секунд (зимой – 1 минуты) после запуска, необходимо отключить двигатель и выяснить причину.

Примечание:  При запуске от внешней батареи главный выключатель не включать до отсоединения разъема внешнего питания.

Запуск двигателя при низкой температуре наружного воздуха.

При запуске двигателя в холодную погоду рекомендуется прокручивать винт вручную. При температуре ниже −18°C рекомендуется использовать внешний подогреватель. Запуск двигателя выполнять следующим образом:

После подогрева:

- Убедиться, что пространство вокруг винта свободно.

- Включить главный выключатель.

- При выключенных магнето и полностью вытянутом РУД произвести 4-10 качков шприцем закачки топлива, одновременно проворачивая винт.

Примечание: Для улучшения распыления топлива совершать глубокие качки шприцем. По окончании закачки убедиться, что ручка шприца находится в запертом положении.

- Вытянуть РУД на 1/8.

- Переключатель зажигания в положение СТАРТ. После запуска двигателя возвратите переключатель зажигания в положение ОБА.

Примечание: При температурах, приближающихся к −20°С, использование обогрева карбюратора не рекомендуется. Включение обогрева может привести к созданию во впускном коллекторе условий обледенения.

Без подогрева:

- При полностью вытянутом РУД произвести 8-10 качков шприцем закачки, одновременно проворачивая винт. Оставить шприц закачки заполненным и готовым к впрыску.

- Убедиться, что пространство вокруг винта свободно.

- Включить главный выключатель.

- Установить ручку смеси на максимальное обогащение.

- Перевести переключатель зажигания в положение СТАРТ.

- Произвести быстрое двойное движение РУД, возвратив его в положение на 0,5 см от малого газа.

- После запуска двигателя перевести переключатель зажигания в положение ОБА.

- Продолжать закачку топлива шприцем или быстрыми движениями РУД далее четверти его полного хода до достижения устойчивого режима работы двигателя.

- Проверить давление масла.

- После запуска полностью вытянуть ручку обогрева карбюратора и оставить ее в вытянутом положении до достижения устойчивого режима работы двигателя.

- Запереть шприц подкачки топлива.

Примечание: Невозможность запуска двигателя может быть вызвана обледенением свечей. Перед повторным запуском используйте внешний подогреватель.

ВНИМАНИЕ!

Многократные двойные движения РУД могут вызвать накопление топлива в впускном коллекторе, что может привести к пожару при обратном выбросе. В указанном случае следует продолжать прокрутку двигателя с целью затягивания пламени внутрь. Запуск двигателя при низких температурах без подогрева должен производиться в присутствии помощника с огнетушителем.

Предупреждения:

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать винт при горячем двигателе.

    - Не разрешается заливать бензин более указанного количества, так как он может смыть масло со стенок цилиндров и вызвать задир.

Прогрев двигателя

- Стояночный тормоз - установлен.

- Селектор  клапана  топливных  баков  - ОБА.

- Управление дроссельной заслонкой – 1000-1200 об/мин

Опробование двигателя

- Управление дроссельной заслонкой - 1500 об/мин

- Проверить показания приборов работы двигателя и амперметра.

- Проверить магнето: переключите зажигание в положение ПРАВОЕ, запомните обороты и верните переключатель в положение ОБА. Установите переключатель зажигания в ЛЕВОЕ, запомните обороты и верните переключатель в положение ОБА. Сброс оборотов не должен превышать 175 об/мин на каждое магнето, разница падения оборотов на каждом магнето не более 50 об/мин.

- Проверка генератора и регулятора напряжения: обороты 1500 об/мин. Мгновенно загрузить электрическую систему (от 3 до 5 секунд) включением посадочной фары или уборкой-выпуском закрылков Амперметр должен показывать ноль.

- Опробовать двигатель на 2200 об/мин (но не более!), перед увеличением оборотов установить рули нейтрально и затормозить колеса – двигатель должен работать устойчиво, без тряски, параметры работы двигателя – в норме.

- РУД – опробовать 1000 об/мин – двигатель должен работать устойчиво, без тряски, параметры работы двигателя – в норме.

Примечание:  не производить опробование двигателя на максимальных оборотах на гравии во избежание повреждения винта.

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОЛЕТА

Руление

Общие указания

Руление на самолете C-172K разрешается выполнять при следующих условиях:

- предполетный осмотр самолета выполнен;

- произведен технический контроль систем и оборудования;

- двигатель прогрет и опробован;

- скорость ветра соответствует допустимой для самолета;

- по всему маршруту руления отсутствуют препятствия, люди, техника и движущиеся воздушные суда;

Перед началом руления выполнить контрольные проверки по Приложению «Карты контрольных проверок» раздел « Перед рулением».

- Убедившись в нормальной работе двигателя, приборов, радионавигационного оборудования и агрегатов самолёта, запросить у РП разрешение на выруливание.

- Получив разрешение на выруливание, пилот должен:

- осмотреться, нет ли помех и посторонних лиц вокруг самолета;

- перевести РУД в положение «малый газ»;

- установить педали и штурвал в нейтральное положение;

- опробовать тормоза, после чего снизить обороты двигателя до минимальных и, убедившись, что препятствий в направлении руления нет, отпустить тормоза, плавно увеличить обороты двигателя настолько, чтобы самолёт сдвинулся с места, начать руление;

- при плохой или ухудшенной видимости включить посадочно-рулёжную фару (время работы фары не должно превышать 5 мин.).

Режимы руления

- Скорость руления по грунту не должна превышать 5-10 км/ч.

Во время руления штурвал удерживать в нейтральном положении, тормозами пользоваться плавно и короткими импульсами. Разворот на рулении выполняется отклонением педали в сторону поворота.

Необходимо избегать разворота самолета с высокими оборотами двигателя хвостом к строениям, людям и самолетам.

Вблизи препятствий, по незнакомой местности, по размокшему или неровному грунту рулить на повышенной скорости, соблюдая при этом максимальную осмотрительность.

Руление по гравию или песку выполнять на минимальных оборотах во избежание царапанья и повреждения камнями законцовок воздушного винта.

Взлет

Общие указания

- Приблизившись к взлётной полосе, остановиться, для чего РУД перевести в положение «малый газ» и плавно нажать тормоза при нейтральном положении педалей.

- Перед выруливанием на ВПП:

- Проверить показания приборов, контролирующих работу двигателя.

- Убедиться, что взлётная полоса свободна и нет самолётов, заходящих на посадку.

- Запросить у РП разрешение занять полосу.

Нормальный взлет с ИВПП и ГВПП

Перед выполнением взлета необходимо выполнить все операции, предусмотренные разделом «Перед взлетом» Карты контрольных проверок, Приложение 1.

- Вырулить на ВПП, прорулить по прямой 10-15 м, затормозить самолет до полной остановки.

- Произвести повторную проверку двигателя в максимально возможном на земле режиме. Двигатель должен работать без перебоев с частотой вращения 2200 об/мин без включения обогрева карбюратора.

- Выпустить закрылки – 10о.

- Осмотреться, наметить ориентир для взлета.

- Запросить у РП разрешение на взлет.

- Получив разрешение, направить взгляд на ориентир, имея в поле зрения ВПП, видимые части кабины самолета и капота.

- Штурвал нейтрально, отпустить тормоза, плавно увеличить обороты двигателя до максимальных. Начинайте разбег, выдерживая педалями направление на выбранный ориентир. При разбеге самолета обращайте внимание на:

- плавность увеличения оборотов двигателя;

- выдерживание направления (тенденции к развороту парируются соответству-ющим отклонением педалей);

- определение момента подъема носового колеса самолета;

- контроль работы двигателя на слух.

- По достижении скорости 102 км/ч плавно возьмите штурвал на себя для подъема переднего колеса. Во время разбега в двухточечном положении, обращать внимание на:

- сохранение взлетного положения самолета;

- выдерживание направления;

- определение момента отрыва самолета от земли;

- контроль работы двигателя на слух.

- После отрыва переведите взгляд на землю (влево от продольной оси самолета под углом 20-25º и вперед на 25-30 м).

- На высоте 1 м, в горизонтальном полете, выполните разгон самолета («выдерживание») для достижения скорости 130 км/ч, после чего переведите самолет в набор высоты.

- По достижении высоты 50 м закрылки убрать.

ВНИМАНИЕ:

- Взлет на самолете, покрытом льдом, инеем или снегом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это может привести к летному происшествию.

- Если в процессе разбега обнаружится неисправность в работе двигателя  или самолета или самолет отклонился на разбеге от прямой и не удается парировать отклонение в процессе первой половины разбега, следует НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВЗЛЕТ!

Примечание:

а) если взлет производится с гравия, необходимо увеличивать режим работы двигателя очень плавно. Это позволит самолету начать разбег до достижения максимальных оборотов и гравий будет сдуваться назад от винта, не попадая в него.

б)  при взлете с аэродромов с превышением свыше 1500 м, смесь следует обеднить для того, чтобы получить максимальные обороты при максимальном режиме.

Характеристики максимального (крутого) взлёта

- Закрылки – 20º.

- Тормоза - зажаты.

- Мощность - полный газ.

- Тормоза - отпустить.

- Штурвал - немного на себя.

- Скорость набора – 125 км/ч до прохождения препятствий.

Использование  закрылков

Нормальный взлет и взлет через препятствия могут выполняться и с убранными закрылками. Использование закрылков на 10° укорачивает разбег примерно на 10%, но затем это преимущество теряется в наборе до пролета препятствий на высоте в 15 м. Таким образом, использование закрылков на 10° сохраняется для минимальных разбегов и для взлетов с мягкой или неровной поверхности. Если использовать закрылки на 10° для минимальных разбегов, предпочтительнее оставить их выпущенными, чем убрать в наборе до пролета препятствий. В этом случае используйте скорость пролета над препятствиями 125 км/ч. Как только препятствие пройдено, закрылки можно убрать, при этом увеличить скорость до нормальной скорости набора с убранными закрылками от 125 до 130 mph.

Во время взлета с последующим набором большой высоты в очень жаркую погоду  рекомендуется закрылки на взлете не использовать.

Установка закрылков от 30° до 40° для взлета не рекомендуется.

Взлет с боковым ветром

Взлет при сильном боковом ветре обычно производится с установкой закрылков на минимум, чтобы уменьшить угол сноса сразу после взлета и что допустимо для ВПП с достаточной длиной. После отрыва следует резко взять штурвал на себя, чтобы предотвратить возможность повторного касания полосы. После взлета выполните координированный доворот на курс с учетом ветра, чтобы внести поправку на снос.

Взлет с попутным ветром

Взлет с попутным ветром выполняется аналогично нормальному взлету.

Отрыв самолета производится на скорости на 9 км/ч выше, чем при нормальном взлете. Особенностью взлета является необходимость более координированных отклонений РН на разбеге.

Набор высоты

При наборе высоты необходимо выдерживать следующие параметры:

- Скорость – от 125 до 130 км/ч.

- Режим двигателя – полный газ.

- Смесь – богатая (полностью вперед).

- Закрылки – 0.

Смесь должна быть богатой до высоты 1500 м и далее обедняется для обеспечения более ровной работы двигателя. Максимальные скорости набора: 130 км/ч (на уровне моря), 125 км/ч (на 3000 м).

ПРИМЕЧАНИЕ:	Смесь может быть обеднена следующим образом: потяните рычаг контроля смеси до начала падения оборотов двигателя, затем верните его до первоначальных оборотов.

Развороты в наборе высоты

Примечание: первый разворот после взлета производите на высоте не менее 100 м.

- Перед вводом самолета в разворот наметьте ориентир для вывода.

- Осмотрите воздушное пространство в сторону предполагаемого разворота и, сохраняя скорость набора, плавным и координированным движением штурвала  и педалей введите самолет в разворот с креном 15º.

При вводе в разворот следите за:

- сохранением скорости;

- сохранением угла тангажа;

- координацией действий рулями управления, не допуская скольжения («шарик» должен находиться в центре).

- По достижении угла крена 15º, небольшими движениями педалей и штурвала в сторону, противоположную развороту, прекратите дальнейшее его увеличение.

В установившемся развороте обращайте внимание на:

- сохранение скорости;

- сохранение заданного угла крена и угловой скорости разворота;

- сохранение заданного угла;

- отсутствие скольжения по положению «шарика» в центре;

- контроль воздушного пространства в направлении выполняемого разворота;

- определение момента начала выхода из разворота.

- За 10-15о до намеченного ориентира координированным отклонением педали и штурвала в сторону, противоположную развороту, выведите самолет в прямолинейный полет.

ВНИМАНИЕ: Развороты с креном более 30о с выпущенными закрылками ЗАПРЕЩЕНЫ!

Крейсерский полет

Режимы крейсерского полета

По достижении заданной высоты, переведите самолет в горизонтальный полет. Нормальный крейсерский полет производится на режимах от 65% до 75% мощности и скорости 145-185 км/ч. Выбор мощности осуществляется в зависимости от высоты полета и температуры воздуха за бортом, и определяется из приведенной ниже таблицы, которая показывает характеристики полета при 75% мощности на различных высотах. Исходные данные: отрегулированная рабочая смесь, стандартные атмосферные условия, полная полетная масса 1043 кг. Крейсерский полет может быть произведен более эффективно на больших высотах из-за меньшей плотности и, по этой причине, более высокой истинной скорости для той же мощности.

Характеристики максимальной крейсерской

скорости  на 75 % мощности

| Высота | Режим двигателя | Истинная скорость |
| --- | --- | --- |
| На уровне моря | 2525 об/мин | 165 км/ч |
| 1525 м = 5000 футов | 2650 об/мин | 170 км/ч |
| 2133 м = 7000 футов | Полный газ | 175 км/ч |

При выполнении крейсерского полета необходимо выполнить все операции, предусмотренные разделом «Крейсерский полет» Карты контрольных проверок, Приложение 1.

Выполняя горизонтальный полет, постоянно осуществляйте круговой обзор, соблюдайте правила визуального полета на всех его этапах, а также постоянно следите за параметрами работы силовой установки.

Развороты в горизонтальном полете

В горизонтальном полете разворот выполняется при той же скорости, при которой происходит прямолинейный полет. Действие рулями и распределение внимания в процессе всего разворота не отличаются от действий и распределения внимания в развороте с набором высоты, за исключением того, что помимо контроля за положением капота относительно горизонта, необходимо следить за показаниями авиагоризонта, высотомера и вариометра, не допуская изменения высоты. При развороте с креном до 30º требуется незначительное увеличение оборотов двигателя, при разворотах с большими углами крена (до 45о) потребный режим работы двигателя для сохранения заданной скорости в развороте должен быть существенно более высоким (вплоть до максимального).

В виражи, как в левый, так и в правый, самолет входит легко.

Снижение (планирование)

Общие указания

При входе в зону аэродрома посадки, установите на высотомере барометрическое давление аэродрома посадки, полученное по информации УВД. Перед переводом самолета на снижение, в горизонтальном полете осмотрите воздушное пространство впереди и ниже себя.

Нормальные посадки выполняются на малом газу с любым желаемым положением закрылков. Следует избегать скольжения с закрылками, отклоненными больше чем на 30о из-за неожиданного клевка на пикирование, возникающего при определенном сочетании воздушной скорости, угла скольжения и положения ЦТ.

Примечание: Обогрев карбюратора должен быть включен перед любым значительным уменьшением режима работы двигателя или работой на малом газе.

- Включите обогрев карбюратора. Смесь – богатая (полностью вперед).

- Для перевода самолета на снижение плавно отдайте штурвал от себя, создайте самолету угол, обеспечивающий заданную вертикальную скорость снижения 2-3 м/с.

- Зафиксируйте этот угол, выдерживайте скорость полета 130-150 км/ч соответствующим режимом работы двигателя и углом планирования. При длительном снижении (особенно в холодное время года) не допускайте снижение температуры головок цилиндров ниже 116°С, периодически «прожигайте свечи» – переводите на 5-10 секунд двигатель на номинальный режим (при этом временно уменьшайте угол планирования во избежание разгона скорости).

Самолет планирует устойчиво.

Развороты на снижении (планировании)

Спираль на снижении выполнять до высоты 500 метров с углом крена до 45º.

Перед вводом в снижение с разворотом наметьте ориентир (курс) вывода, осмотрите воздушное пространство в направлении разворота, обратив особое внимание на нижнюю полусферу. Переведите самолет на снижение, затем координированным отклонением руля направления и элеронов создайте и зафиксируйте угол крена, сохраняя при этом угол снижения и скорость не более 150 км/ч (регулируется перемещением РУД). Внимание распределяйте таким же образом, как и при выполнении разворота в горизонтальном полете, однако в большей степени следите за высотой и скоростью снижения, не допускайте непроизвольного роста скорости, угла крена и перегрузки, следите за температурой головок цилиндров.

Если до ориентира, намеченного для вывода из разворота, осталось 10-15º, а заданная высота еще не достигнута, элеронами и рулем направления уберите крен и продолжайте прямолинейное снижение с новым курсом до достижения заданной высоты. Если же Вы снизились до заданной высоты, не развернувшись на необходимый угол, увеличьте обороты двигателя до необходимых для поддержания заданной скорости, после чего, взятием штурвала на себя, прекратите снижение и выполняйте разворот в горизонтальном полете до достижения курса вывода из разворота.

Заход на посадку

Техника пилотирования и режимы

Осуществите выход в створ посадочной полосы на удалении от ВПП 1 км и высоте полета не менее 100 м. Если при дальности более 1 км до прохода БПРМ, который определяется визуально, высота составляет 100 метров, нужно немедленно прекратить снижение, увеличить обороты двигателя до потребных для сохранения скорости 80-90 mph и перевести самолет в горизонтальный полет.

Доложить руководителю полетов о готовности к посадке и, получив разрешение, продолжить снижение или горизонтальный полет в створе ВПП, взяв угол сноса на ветер с таким расчетом, чтобы направление движения самолета было строго по оси ВПП.

На удалении 1 км переведите самолет на предпосадочное планирование, которое производится на режиме малого газа с любой желаемой установкой закрылков.

Примечание:   не рекомендуется выполнять скольжение с закрылками, отклоненными более 30°.

Расчет на посадку выполняйте в точку начала выравнивания, вынесенную относительно заданной точки приземления на 50-70 м.

Точность расчета определяйте по направлению глиссады планирования относительно точки начала выравнивания.

Расчет с недолетом исправляется увеличением оборотов двигателя и уменьшением угла планирования, при этом скорость полета сохраняется. При значительном недолете расчет исправляется проходом в горизонтальном полете с контролем скорости и увеличением оборотов до потребных, вплоть до максимальных.

Расчет с перелетом исправляется увеличением угла планирования с одновременным уменьшением оборотов двигателя при сохранении скорости полета 125 км/ч. При этом надо помнить, что вертикальная скорость снижения и угол планирования увеличиваются, что затрудняет выполнение посадки.

Заход на посадку методом разворотов на 90º («по кругу»)

Для самолета C-172К ширина «круга» составляет не менее 1 км.

Если вход в «круг» выполняется из зоны полетов или с маршрута, то он осуществляется на скорости горизонтального полета 150-210 км/ч по касательной к любому из четырех разворотов согласно действующей на аэродроме посадки «Инструкции по производству полетов».

В случае выполнения полного полета по кругу, развороты выполняются следующим образом:

Первый разворот. На высоте 120 метров осмотреться, наметить ориентир под 90о и с креном 15-20о выполнить первый разворот с набором высоты. После вывода из разворота дальнейший набор высоты производить на скорости 125-130 км/ч.

Достигнув высоты полета по кругу (300 м), перевести самолет в горизонтальный полет, РУДом уменьшить мощность двигателя с таким расчетом, чтобы скорость полета была 150-210 км/ч.

Второй разворот. Когда линия визирования на посадочные знаки будет проходить под углом 45о к продольной оси самолета, выполнить второй разворот с креном 30о.

В случае бокового ветра со стороны круга и необходимости обеспечить ширину круга, рекомендуется после вывода из первого разворота, пройти по прямой для обеспечения ширины круга и затем выполнить второй разворот.

Если второй разворот выполняется с набором высоты, то за 20-30 м до заданной высоты начать уменьшение угла набора и мощности двигателя, а оставшуюся часть разворота выполнить в горизонтальной плоскости.

Вывод из 2-го разворота произвести в направлении, параллельном линии посадочных знаков.

Во время полета от второго к третьему развороту, проконтролировать параметры работы двигателя и параллельность линии пути посадочным знакам.

Перед третьим разворотом запросить у РП разрешение на посадку.

Третий (расчетный) разворот начинайте выполнять, когда угол, заключенный между продольной осью самолета и линией визирования на посадочные знаки, будет равен 45º. С креном 30о выполните разворот на 90-110º, в зависимости от ветра с поправкой на снос, и следуйте к четвертому развороту.

Когда посадочные знаки будут проецироваться примерно под углом 30º, образованным поперечной осью самолета и линией визирования на посадочные знаки, переведите самолет на планирование, установив угол снижения и уменьшив обороты двигателя, выдерживая скорость 125 км/ч, и выпустите закрылки. Снижайтесь с таким расчетом, чтобы к моменту ввода в четвертый разворот высота была не менее 150 м и дальность 1,5 км.

Четвертый разворот. Когда угол между линией визирования на посадочные знаки и осью ВПП будет равен 15º, начинайте четвертый разворот. Техника выполнения 4-го разворота и действия, как при выполнении разворота на снижении. Точность захода в процессе разворота корректируйте изменением угла крена (не допускайте крена более 30о). При выполнении четвертого разворота основное внимание уделяйте:

- сохранению скорости 125 км/ч;

- сохранению угла крена (не более 30°);

- координации движений рулями;

- правильному выводу в створ посадочной полосы;

- высоте вывода из четвертого разворота (не менее 100 м);

- учету ветра и своевременному внесению поправки в курс взятием угла сноса.

Посадка

Общие указания

Перед выполнением посадки необходимо выполнить все операции, предусмотренные разделом «Перед посадкой» Карты контрольных проверок, Приложение 1.

До высоты 30 м убедиться в точности расчета и отсутствии препятствий на полосе, на высоте 20 м проконтролируйте скорость планирования (110-125 км/ч), переведите взгляд на землю с левой стороны капота вперед в направлении снижения под углом 10-15º. Следите за расстоянием до земли, постоянством угла планирования и сохранением направления, отсутствием кренов и сноса. С высоты 5-6 м начинайте выравнивание самолета, одновременно с началом выравнивания плавно уменьшите обороты двигателя с таким расчетом, чтобы к концу выравнивания газ был убран полностью. Выравнивание закончите на высоте 0,75-1 м. В процессе выравнивания взгляд должен скользить по земле и быть направлен вперед на 25-30 м и под углом 20-25º влево от продольной оси самолета. На выравнивании следите за:

- плавным уменьшением расстояния до земли;

- отсутствием крена и постоянством угла сноса;

- выдерживанием направления по оси ВПП.

В процессе предпосадочного выдерживания, создать самолету посадочный угол. Не допуская взмываний, плавно добирайте штурвал «на себя» так, чтобы приземление самолета произошло с высоты 15-20 см на основные стойки.

В момент касания штурвал ЗАДЕРЖАТЬ!

На пробеге носовая стойка шасси опускается на ВПП мягко, после уменьшения скорости, во избежание повышенных нагрузок на нее. Такая техника выполнения приземления особенно важна при посадке на мягкую или неровную поверхность.

Убедившись, что пробег сохраняется прямолинейным, педали стоят нейтрально, при необходимости, во второй половине пробега можно использовать тормоза. Тормозами пользоваться плавно, короткими импульсами.

После окончания пробега освободите посадочную полосу и зарулите на стоянку, соблюдая осмотрительность. Уберите закрылки.

Посадка на короткую ВПП

Для посадок на короткую полосу выполните заход с убранным газом примерно на скорости 105 км/ч и закрылками на 40°. Касание следует выполнить сначала на основные стойки шасси. После касания немедленно опустите носовую стойку на землю и примените интенсивное торможение.

Для наибольшей эффективности торможения, после того, как все три опоры шасси  находятся на земле, уберите закрылки, возьмите (вплоть до упора) и удерживайте штурвал на себя, примените максимально возможное торможение, не допуская юза и касания земли хвостовой частью самолета.

Посадка с боковым ветром

При посадке с боковым ветром закрылки выпускать на минимально возможный угол в соответствии с длиной используемой ВПП. Появившийся снос устраняйте взятием упреждения на угол сноса против ветра.

На выравнивании и во время выдерживания, плавно создавая посадочный угол самолету, одновременно движением педалей уберите угол сноса. При сильном боковом ветре, близком к ограничению самолета по боковому ветру на выравнивании и выдерживании сохраняйте угол сноса, энергично уберите угол сноса плавным и координированным движением педалей перед самым касанием ВПП с тем, чтобы не допустить бокового удара колес о ВПП.

После касания сохраняйте направление при помощи управляемой передней стойки и при необходимости используйте импульсивное торможение.

Уход на второй круг

Если исправить расчет на посадку до высоты 30 м не удалось или есть сомнения в безопасности выполнения посадки (обнаружение в воздухе самолета, мешающего произвести посадку, обнаружение на ВПП самолета, людей, животных или неудовлетворительного состояния грунта), необходимо уйти на второй круг.

Приняв решение об уходе на второй круг:

- продолжать выполнять действия, соответствующие тому этапу полета, на котором принято решение об уходе на второй круг, сохраняя скорость;

- перевести РУД плавно (за 1-2 секунды) в положение максимальной мощности;

- плавно перевести самолет в горизонтальный полет, при этом не отвлекать внимание от ВПП, скользить взглядом по поверхности земли, как при посадке;

- после того, как двигатель вышел на максимальный режим, на высоте не менее уберите закрылки до 20°;

- на скорости не менее 120 км/ч плавно переведите самолет в набор высоты, не допуская скольжения, кренов и уменьшения скорости;

- далее действуйте, как при выполнении набора высоты после нормального взлета;

- доложите РП об уходе на второй круг.

Примечание:  если нужно преодолеть препятствия, оставьте закрылки в диапазоне от 10° до 20° до их преодоления. После прохождения препятствий, уберите закрылки с последующим увеличением скорости до 125-130 км/ч.

Уход на второй круг возможен из любой точки траектории вплоть до момента касания ВПП.

Остановка двигателя

- двигатель охладить на 800-1000 об/мин;

- регулятор смеси перевести в положение «бедная»;

- после остановки двигателя ключ зажигания повернуть в положение ВЫКЛ; выключить все тумблеры и переключатели;

- регулятор смеси перевести в положение «богатая»;

- выполнить карту контрольной проверки после остановки двигателя.

Характерные ошибки при посадке, их причины и порядок исправления

Высокое выравнивание

Причинами высокого выравнивания могут быть:

- неправильное определение расстояния до земли;

- неправильное направление взгляда на посадке – летчик смотрит слишком близко;

- стремление быстрее посадить самолет без учета высоты и скорости полета при расчете с перелетом и повышенной скорости захода;

- неправильное исправление захода на посадку ниже глиссады – не выполняется проход в горизонте до нормальной глиссады с последующим переводом на снижение по нормальной глиссаде, а уменьшается угол снижения и расчет выполняется со значительным перелетом по пологой глиссаде;

- излишняя осторожность – нет достаточной уверенности в точном определении расстояния до земли;

- неправильное определение скорости самолета или направления и скорости ветра и  несоразмерный темп выравнивания.

Порядок исправления высокого выравнивания:

- если летчик заметил, что выравнивание начато слишком высоко, необходимо задержать движение штурвала на себя, дать самолету снизиться до высоты 5-6 м, а затем продолжить выравнивание с таким расчетом, чтобы закончить его на высоте 0,75-1 м, после чего, добирая штурвал на себя соразмерно приближению самолета к земле, создать посадочное положение на высоте 0,15-0,2 м и произвести нормальное приземление на два основных колеса;

- в случае, если выравнивание закончено высоко (на высоте до двух метров), необходимо плавным движением штурвала от себя снизить самолет до высоты 0,75-1 м, а затем, добирая штурвал на себя соразмерно приближению самолета к земле, произвести нормальное приземление на два основных колеса;

- если выравнивание закончено на высоте более двух метров, необходимо, не отводя взгляда от земли, установить двигателю взлетный режим и, сохраняя направление полета уйти на второй круг в соответствии с рекомендациями подраздела 4.7.4;

Низкое  выравнивание

Причинами низкого выравнивания могут быть:

- неправильное определение расстояния до земли;

- неправильное направление взгляда на посадке – летчик смотрит слишком далеко;

- стремление быстрее посадить самолет при расчете с перелетом;

- неправильное исправление подхода ниже глиссады – не выполняется проход в горизонте до нормальной глиссады с последующим переводом на снижение по нормальной глиссаде, а уменьшается угол снижения и расчет выполняется в точку начала выравнивания, но по пологой глиссаде, что приводит к выходу в точку начала выравнивания на малой высоте;

- неправильное исправление подхода выше глиссады – не учитывается больший угол снижения и большая вертикальная скорость, что влечет необходимость увеличить темп выравнивания;

- неправильное определение скорости самолета или направления и скорости ветра и несоразмерный темп выравнивания.

Порядок исправления низкого выравнивания:

- если пилот заметил, что выравнивание начато слишком низко, необходимо соразмерно увеличить темп движения штурвала на себя с таким расчетом, чтобы закончить его на высоте 0,75-1 м, после чего, добирая штурвал на себя соразмерно приближению самолета к земле, придать ему посадочное положение на высоте 0,15-0,2 м и произвести нормальное приземление на два основных колеса;

- в случае, если выравнивание закончено низко на высоте менее 0,5-1 метра, необходимо движение штурвала задержать, дать самолету погасить скорость в горизонтальном полете на этой высоте а затем, добирая штурвал на себя соразмерно приближению самолета к земле, произвести нормальное приземление на два основных колеса;

- при низком выравнивании движение штурвалом должно быть плавное и соразмерное. Отдача штурвала от себя может привести к грубой посадке на повышенной скорости, несоразмерное взятие штурвала на себя может привести к взмыванию на малой скорости.

Взмывание

Причинами взмывания могут быть:

- большая скорость планирования (особенно при расчете с перелетом);

- поздний перенос взгляда на землю на выравнивании;

- неправильное направление взгляда;

- отвлечение взгляда от земли;

- резкие и несоразмерные движения штурвалом;

- несоразмерное движение штурвалом при низком  выравнивании.

Порядок исправления взмывания:

- если допущено взмывание самолета на высоту 1-1,5 м, необходимо задержать движение штурвала и, по мере приближения самолета к земле, соразмерным движением штурвала на себя произвести нормальное приземление на два основных колеса;

- если взмывание произведено на высоту до 2 метров, необходимо плавным движением штурвала от себя прекратить дальнейшее удаление самолета от земли, подвести его к земле на  высоту 0,75-1 м и затем, по мере приближения к земле, соразмерным движением штурвала на себя произвести нормальное приземление на два основных колеса;

Необходимо помнить, что после исправления взмывания приближение самолета к земле происходит с увеличенной вертикальной скоростью, поэтому от пилота требуются своевременные и более энергичные движения штурвала на себя для придания самолету посадочного положения на высоте 0,15-0,2 м. Исправляя взмывание, необходимо внимательно следить за сохранением направления по ВПП и не допускать потери скорости.

Если взмывание своевременно не прекращено, и самолет взмыл на высоту более 2 метров, необходимо, не отвлекая взгляда от земли, удерживать самолет от сваливания на крыло, продолжать выполнять посадку, одновременно с этим плавно увеличить режим работы двигателя до взлетного и уйти на второй круг в соответствии с рекомендациями подраздела 4.7.4.

Отделение самолёта от земли после приземления («козел»)

Причинами  отделения от земли («козёл») могут быть:

- неправильное направление взгляда или отвлечение взгляда от земли;

- низкое выдерживание самолёта;

- подвод самолёта к земле на повышенной скорости (при расчете с перелетом);

- чрезмерные и излишне энергичные движения штурвалом от себя при исправлении взмывания;

- резкое движение штурвалом на себя в момент приземления;

- грубое приземление на три колеса.

Поведение самолета при «козле» и техника исправления ошибки зависят от скорости его приземления. «Козёл» считается скоростным, если он происходит на скорости, большей или равной посадочной. «Козёл», возникающий на скорости меньше посадочной, считается бесскоростным.

Скоростной «козёл» исправляется так же, как взмывание.

Особую опасность представляет бесскоростной «козёл», так как из-за малой скорости уменьшается эффективность рулей, самолет снижается с большей вертикальной скоростью.

Для исправления бесскоростного «козла» рекомендуется:

- при отходе самолёта на высоту до 1,5 м необходимо задержать штурвал, а затем, по мере снижения, соразмерным движением штурвала на себя создать самолёту нормальное посадочное положение на высоте 0,15-0,2 метра, после чего произвести приземление на два основных колеса;

- при отходе самолёта на высоту более 1,5 м необходимо, не отвлекая взгляда от земли, продолжать выполнять посадку, одновременно с этим плавно увеличить режим работы двигателя до взлётного и произвести уход на второй круг в соответствии с рекомендациями подраздела 4.7.4;

При исправлении бесскоростных «козлов» следует избегать резкой отдачи штурвала от себя, так как самолёт имеет тенденцию к приземлению на три колеса, что может привести к появлению прогрессирующего «козла».

Повторное отделение самолёта от земли после приземления («прогрессирующий козел»)

Причины:

- неправильное направление взгляда или отвлечение взгляда от земли;

- несоразмерные и излишне энергичные движения штурвалом «от себя» при исправлении взмывания или «козла»;

- приземление на основные опоры при исправлении «козла»;

- резкое движение штурвалом на себя в момент приземления;

- грубое приземление на основные колеса.

Поведение самолета при «козле» и техника исправления ошибки зависят от скорости:

- при повторном отходе самолета от земли на высоту до 1,5 м штурвал необходимо задержать, а затем, по мере снижения, соразмерным движением штурвала на себя создать самолёту нормальное посадочное положение на высоте 0,15-0,2 м, после чего произвести приземление на два колеса;

- при повторном отходе самолёта на высоту более 1,5 м необходимо, не отвлекая взгляда от земли, продолжать выполнять посадку, одновременно с этим плавно увеличить режим работы двигателя до взлётного и произвести уход на второй круг в соответствии с рекомендациями подраздела 4.7.4;

Повторное отделение самолета (прогрессирующий «козёл») представляет особую опасность, так как из-за малой скорости уменьшается эффективность рулей и самолет снижается с большой вертикальной скоростью. Быстрое и высокое отделение провоцирует летчика соразмерно энергично отдать штурвал от себя. Но из-за малой скорости при втором отделении и падении эффективности управления независимо от действий летчика третье касание происходит с большой вертикальной скоростью и с опережением на носовую стойку и может привести к повреждению винта и капотированию.

Основные правила, исключающие появление ошибок на посадке

- во всех случаях при изменении положения самолета не отвлекать взгляда от земли;

- в момент касания колесами земли не брать штурвал на себя (задержать);

- во время взмывания штурвал задержать (прекратить дальнейший отход самолета от земли);

- при потере скорости удерживать самолет от сваливания на крыло, энергично действуя педалями и штурвалом;

- при снижении самолета штурвал добирать на себя соразмерно приближению самолета к земле с таким расчетом, чтобы приземление происходило мягко на 2 основные стойки с посадочным углом атаки.

После посадки

Необходимо выполнить все операции, предусмотренные разделом «После посадки» Карты контрольных проверок, Приложение 1.

- После заруливания на стоянку и остановки двигателей выключите все выключатели бортовой сети и расстегните привязные ремни.

- Рычаг смеси переведите в положение «богатая».

- Установите стояночный тормоз.

- На РУД установите стопор.

- Установите колодки под колеса.

- На рулевые поверхности наденьте фиксирующие струбцины.

- На приемник ПВД наденьте чехол.

- Проверьте закрытие дверей обеих кабин самолета.

- Зачехлите самолет.

Особенности пилотирования самолета в турбулентной атмосфере

При выполнении полета в турбулентной атмосфере установите скорость горизонтального полета не более 180 км/ч. Большая скорость может быть причиной больших перегрузок и сильной болтанки, что негативно влияет на экипаж и конструкцию самолета, может вызвать перебои в работе двигателя и систем самолета.

При появлении болтанки необходимо с разрешения РП изменить высоту или курс полета.

Особенности пилотирования самолета при выходе на большие углы атаки и непреднамеренном сваливании самолета

При выполнении маневров с потерей скорости, контролируйте приближение к границе минимальных эксплуатационных скоростей полета по указателю скорости. При сваливании самолет ведет себя устойчиво как с убранными, так и с выпущенными закрылками.

Уменьшение загрузки самолета ведет к уменьшению скорости сваливания. При приближении к срыву, на скорости на 10-15 км/ч выше скорости полного сваливания срабатывает звуковой сигнал, продолжающийся до восстановления нормального тангажа.

Возможный крен самолета исправлять отклонением элеронов с последующим их возвращением в нейтральное положение.

Если произошло непреднамеренное сваливание, НЕМЕДЛЕННО поставить педали и штурвал НЕЙТРАЛЬНО.

При сваливании самолета отклоните штурвал «от себя» приблизительно в нейтральное положение. После уменьшения угла атаки устраните развившиеся крен и скольжение. Вывод самолета из снижения выполняйте после увеличения скорости плавным взятием штурвала на себя и с перегрузкой nу не более 1,5. При необходимости увеличьте режим работы двигателя. Потеря высоты при этом 30-40 м.

Скорости сваливания: двигатель на МГ, закрылки убраны, с максимальной весом составляет 95 км/ч.

Особенности выполнения полетов ночью.

Полеты ночью по ПВП выполняются в визуальных метеорологических условиях вне облаков, при видимости не менее 4000 метров с максимальной осмотрительностью всего экипажа воздушного судна.

Ограниченная видимость земли, горизонта и небосвода ночью определяет существенные особенности подготовки к ночным полетам и их выполнения.

Эти особенности заключаются в следующем: - затруднено визуальное пилотирование самолета,

- невозможно визуальное определение местонахождения самолета при отсутствии

видимости характерных естественных и световых ориентиров,

- затруднено определения скорости руления, выполнения расчета на посадку и выдерживания дистанции между самолетами в полете вследствие снижения точности визуального определения расстояния до световых ориентиров и скорости перемещения относительно их.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА К НОЧНЫМ ПОЛЕТАМ.

1. Перед ночными полетами необходимо выполнить в полном объёме проверку и подготовку, проводимые перед полетом днем; кроме того, проверить светотехническое оборудование самолета.

2. До посадки в кабину проверить состояние и чистоту рулëжно-посадочных фар, бортовых аэронавигационных огней.

3. После посадки в кабину включить все А3C, необходимые для выполнения дневного полета и, кроме того, включить и проверить работу аэронавигационных огней (по докладу техника).

4. Проверить исправность подсвета приборных досок и пультов, отрегулировать освещение таким образом, чтобы снятие показаний с приборов и пользование агрегатами не вызывало затруднений в полете.

5. Проверить исправность рулёжно-посадочных фар и правильность направления лучей.

Особенности выполнения полетов по приборам.

Правила полетов по приборам предусматривают:

- 	выполнение полетов по пилотажно-навигационным приборам при обязательном постоянном контроле со стороны органов УВД;

- 	обеспечение диспетчерами службы движения установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами.

Полеты по ППП выполняются на заданных эшелонах (высотах) в соответствии с правилами вертикального, продольного и бокового эшелонирования при строгом выдерживании заданного режима полета и установленного маршрута. Изменение эшелона (высоты) полета производится по указанию или разрешению диспетчера службы движения. Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП осуществляется экипажами воздушных судов по согласованию с диспетчером. При выполнении полета по ППП экипаж обязан вести постоянное наблюдение за воздушной и метеорологической обстановкой визуально и с использованием бортовых радиотехнических средств.

Перед полетом по ППП в целях выполнения авиационных работ или АОН выбирается и указывается в плане полета не менее одного запасного аэродрома назначения.

На воздушных судах, выполняющих полеты по ППП:

а) магнитный компас;

б) хронометр или часы, указывающие время в часах, минутах и секундах;

в) барометрический высотомер;

г) система указания приборной воздушной скорости, оборудованная устройством, которое предотвращает ее выход из строя вследствие конденсации воды или обледенения;

д) указатель пространственного положения (авиагоризонт);

е) указатель скольжения;

ж) указатель поворота, кроме случаев, когда воздушное судно оборудовано тремя указателями пространственного положения (авиагоризонтами);

з) указатель курса воздушного судна (гирокомпас или иная система, выполняющая аналогичные функции);

и) индикатор неисправности электропитания гироскопических приборов;

к) указатель температуры наружного воздуха;

л) указатель вертикальной скорости набора высоты и снижения;

м) радиооборудование для ведения связи в диапазоне 118-137 МГц, обеспечивающее в том числе связь на частоте 121,5 МГц;

н) аэронавигационные огни;

о) как минимум одна посадочная фара;

п) подсветка для всех приборов и оборудования, имеющих важное значение для безопасной эксплуатации воздушного судна и используемых летным экипажем воздушного судна;

р) светильник в кабине;

с) автономный переносной фонарь на рабочем месте каждого члена экипажа воздушного судна.

Особенности выполнения полетов при выполнении авиационных работ.

На борту воздушного судна могут находиться представители заказчика, выполняющие на борту воздушного судна функции, связанные с выполнением авиационных работ. Авиационный̆ персонал, выполняющий̆ авиационные работы, должен иметь подготовку, соответствующую виду выполняемых работ.

Все специалисты заказчика, включенные в состав экипажа, должны иметь действующее летное свидетельство, соответствующее их специальности, и задание на производство полетов от руководства заказчика. КВС запрещается брать на борт ВС лиц, не имеющих прямого отношения к выполнению лесоавиационных работ.

Авиационные работы выполняются в фактических метеорологических условиях, соответствующих виду работ и ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна. Перед началом работ, а также в процессе их выполнения КВС обязан иметь информацию о погоде в районе выполнения авиационной̆ работы. Соблюдение ограничений по взлётной̆ и посадочной̆ массам воздушного судна обеспечивает КВС.

При полетах по выполнению авиационных работ в контролируемом воздушном пространстве КВС обязан сообщить органу ОВД, в зоне ответственности которого он находится, о начале, приостановлении и окончании работ, а также поддерживать с ним радиосвязь не реже чем через 60 минут. При выполнении посадки вне аэродрома КВС перед заходом на посадку должен осмотреть предполагаемое место посадки в целях оценки его пригодности для посадки. Осмотр должен начинаться с высоты не менее 50 м над препятствиями и выполняться со снижением в выбранном направлении посадки до высоты не менее 10 м.

Запрещается производить во время патрулирования посадки ВС на аэродромы, если это не предусмотрено заданием на полет и не вызвано интересами обеспечения безопасности полетов.

ДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИ УСЛОЖНЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛЕТА

Общее

При возникновении сложной ситуации в полете, пилот обязан доложить диспетчеру УВД или РП о ситуации, своем местонахождении и принятом решении. Текст сообщения приведен в разделе 6.8. «Текст аварийной передачи службам УВД».

Отказ силовой установки

Признаки:

- изменение звука работы двигателя;

- падение оборотов по показаниям тахометра;

- уменьшение скорости полета самолета;

- неподвижное положение воздушного винта.

Отказ двигателя на разбеге

Действия:

- доложить диспетчеру;

- установить РУД в положение МАЛЫЙ ГАЗ (вытянут полностью);

- тормозить колесами;

- убрать закрылки;

- установить ручку смеси в положение ОСТАНОВ (вытянута полностью);

- установить переключатель магнето в положение ВЫКЛ;

- отключить главный выключатель.

Отказ двигателя после отрыва

Действия:

- доложить диспетчеру;

- установить VПР = 125 км/ч (в горизонтальном полете);

- установить ручку смеси в положение ОСТАНОВ;

- топливный кран ЗАКРЫТЬ;

- переключатель магнето в положение ВЫКЛ;

- главный выключатель НЕ ОТКЛЮЧАТЬ для сохранения управления закрылками;

- ВНИМАНИЕ: Посадку производить прямо перед собой. Избегать значительных изменений курса и ни при каких обстоятельствах не пытаться вернуться на ВПП.

Отказ  двигателя в полете

Действия:

- доложить диспетчеру;

- убрать закрылки;

- перевести самолет на снижение, выдерживая скорость 110-125 км/ч;

- проверить:

- количество топлива;

- установку селектора клапана топлива;

- переключатель магнето в положении ОБА.

- при высоте полета более 500 м выполнить попытку запуска двигателя в воздухе согласно пункту 5.2.5 данного РЛЭ;

- если двигатель запустить не удалось или невозможно это выполнить из-за малой высоты, то произвести посадку на аэродроме или на площадку, предусмотренную инструкцией по производству полетов в районе аэродрома. Если отказ произошел не в районе аэродрома, то произвести посадку на площадку, более пригодную для вынужденной посадки. Раздел 5.2.4 «Посадка с отказавшим двигателем» данного РЛЭ.

Посадка с отказавшим двигателем

Действия:

- при решении произвести посадку с отказавшим двигателем предупредить об этом диспетчера УВД и руководителя полетов о причине вынужденной посадки и месте посадки;

- установите ручку контроля смеси в положение - "бедная";

- РУД в положение МГ (вытянут полностью);

- поверните ручку селектора топливного крана в положение ВЫКЛ;

- все переключатели,  за исключением главного, в положении ВЫКЛ;

- выдерживайте скорость 110-125 км/ч (закрылки убраны), 97 – 110 км/ч (закрылки выпущены);

Примечание: при посадке на неподготовленную площадку рекомендуется выпустить закрылки полностью.

- откройте замки дверей на конечном этапе захода на посадку;

- перед касанием главный переключатель в положении ВЫКЛ;

- расчет на посадку выполняется с перелетом;

- касание произвести на основные колеса как можно более мягко;

- после посадки удерживать самолет от ухода с полосы отклонением педалей.

Запуск двигателя в воздухе

Запуск двигателя в воздухе допускается производить при высоте полета не менее 500 м.

Перевести самолет на снижение и, выдерживая скорость 110-125 км/ч, выполнить действия по запуску:

- смесь – богатая;

- РУД установить на 1/8 хода;

- главный переключатель – в положение ВКЛ;

- переключатель зажигания – в положение СТАРТ (отпустить, когда двигатель запустится);

- после первых вспышек установить обороты 2200 об/мин;

- продолжать полет на 110-125 км/ч;

- как только двигатель устойчиво заработает, установить необходимый режим работы двигателя;

- доложить диспетчеру УВД или РП о запуске двигателя.

Невозможность изменения режима работы двигателя

Признаки:

- невозможность изменения режима работы двигателя;

- переход двигателя на режим работы, несоответствующий положению РУД;

- свободное перемещение РУД двигателя;

Действия:

- провести полет до аэродрома назначения или до ближайшей пригодной посадочной площадки;

- посадку производить с выключенным двигателем. Выключение  двигателя произвести на этапе снижения. Параметры глиссады и расчет на посадку производить также как при посадке с отказавшим двигателем.

Падение давления масла

Признаки:

- падение давления масла по прибору;

Действия:

- Проверить температуру масла: если температура в норме и не повышается, то закончить задание и выполнить посадку на своем аэродроме.

- Если температура масла растет, то:

- доложить диспетчеру;

- уменьшить мощность двигателя;

- немедленно произвести посадку на аэродроме или, при полетах вне района аэродрома, на запасной аэродром или подобранную площадку.

Тряска двигателя

Признаки: прогрессирующие падение режима двигателя, переходящее в перебои в работе.

Причина: обледенение карбюратора

Действия:

- установить РУД в положение ПОЛНЫЙ ГАЗ;

- полностью вытянуть ручку обогрева карбюратора до восстановления нормальной работы двигателя;

- после чего отключить обогрев карбюратора и возвратить РУД в нормальное положение.

При необходимости непрерывного обогрева карбюратора при полете по маршруту установить минимальный уровень обогрева, достаточный для предотвращения образования льда, и обеднить смесь до достижения оптимального режима работы двигателя.

Причина: загрязнение свечей или неисправность магнето

Действия:

- обедните смесь до уровня для нормального крейсерского полета;

- если тряска прекратилась, плавно верните рычаг смеси в прежнее положение;

- если тряска не прекратилась, то обогатите смесь и подберите такой режим работы двигателя, при котором тряска будет минимальной;

- доложить диспетчеру;

- на этом режиме произвести посадку на своем или запасном аэродроме.

Отказы в системе управления самолетом

Отказ управления элеронами

Признаки:

- невозможность поворота штурвала по крену;

- свободное вращение штурвала без соответствующей на это реакции самолета.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- боковое управление осуществляется с помощью РН, при этом отклонения должны быть плавными на 3/4 полного хода педалей;

- не допускайте резких изменений параметров полета и кренов более 10°;

- принять решение о возможности продолжения полета до ближайшего аэродрома или о совершении аварийной посадки с подбором с воздуха;

- посадку выполнять в строгом соответствии с ограничениями данного РЛЭ по боковой составляющей ветра – 7 м/с.

Отказ управления рулем высоты

Признаки:

- в полёте отсутствует реакция самолёта на перемещения штурвала;

- невозможность перемещения штурвала.

Действия:

- Вывести самолет в горизонтальный полет на скорости 90 км/ч с закрылками, выпущенными на 20°, при помощи РУД и триммера руля высоты. Траекторию снижения устанавливать только регулировкой мощности двигателя.

- Сохранение отрицательного тангажа при снижении до момента приземления опасно и может привести к удару передним колесом. Во избежание этого в момент выравнивания перевести триммер до упора на кабрирование, одновременно увеличивая мощность двигателя так, чтобы привести самолет в горизонтальное положение в момент касания. Сразу после касания выключить двигатель.

Отказ управления рулем направления

Признаки:

- в полёте отсутствует реакция самолёта на отклонение педалей;

- невозможность перемещения педалей.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- при выполнении виражей и разворотов в полёте не допускать кренов более 10-15º;

- контролировать положение указателя скольжения и не допускать его перемещения в крайние положения;

- не допускать потери скорости менее 110 км/ч;

Отказы в системе торможения колес

Полный отказ в системе торможения

Признаки:

- при использовании тормозов на посадке, самолёт не изменяет скорости, не тормозит.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- после обнаружения дефекта выключить на пробеге двигатель до полной остановки самолёта;

- отбуксировать самолет на стоянку. При невозможности буксировки, для заруливания двигатель запустить и произвести заруливание на стоянку с сопровождением.

Отказы в системе электроснабжения

Отказ генератора

Признаки:

- амперметр длительное время показывает разрядку.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- выключить максимальное число электропотребителей;

- прекратить задание и произвести посадку на своем или запасном аэродроме;

- передатчик радиостанции включать кратковременно, при необходимости.

Отказы приборного оборудования

Отказ вариометра

Признаки:

- при выполнении полёта показания прибора не соответствуют фактическим режимам полёта;

- стрелки прибора или не отклоняются или не изменяют своего положения при изменении высоты полёта;

Действия:

- доложить диспетчеру;

- контролировать режимы полёта по показаниям авиагоризонта, высотомера, указателю скорости и положению горизонта относительно капота.

Отказ указателя скорости

Признаки:

- показания указателя скорости не соответствуют режиму полёта;

- стрелка указателя скорости не перемещается при изменении параметров полёта.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- контролировать режимы полёта по показаниям тахометра, авиагоризонта, высотомера, вариометра и положению горизонта относительно капота.

Отказ высотомера

Признаки:

- показания высотомера не соответствуют режиму полёта;

- стрелка высотомера не перемещается при изменении параметров полёта;

- при регулировке давления на высотомере, стрелки не перемещаются.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- контролировать высоты визуально по наземным ориентирам;

- при возможности для контроля истинной высоты использовать данные наземных средств контроля получаемые от диспетчера.

Отказ тахометра

Признак:

- показания тахометра не соответствуют режиму работы двигателя;

- стрелка тахометра не перемещается при изменении режима работы двигателя.

Действия:

- доложить диспетчеру;

- контролировать режим работы двигателя на слух;

- не производить резких изменений режима работы двигателя;

- усилить контроль за скоростным режимом.

Отказ радиостанции

- Во всех случаях внезапного прекращения радиосвязи пилот должен:

- проверить соединение переходного шнура авиагарнитуры или шлемофона;

- проверить, переведён ли регулятор громкости на максимальную громкость;

- проверить радиосвязь на других каналах связи;

- проверить предохранители на приборной панели.

- прекратить выполнение задания;

- усилить внимание;

- произвести посадку на своём аэродроме или площадке, продолжая вести установленный радиообмен.

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Пожар на самолете

Признаки:

- появление пламени, дыма или запаха гари.

Пожар на самолете на земле

Действия:

- продолжайте раскрутку ротора двигателя и попытайтесь запустить двигатель, который, в свою очередь, всосет пламя в двигатель;

- если запуск прошел удачно, перед тем как остановить двигатель, установите РУДом на несколько минут 1700 об/мин;

- если запустить двигатель не удалось, продолжите раскрутку двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой, пока наземный персонал не доставит огнетушители;

- перед применением огнетушителя, выключите зажигание, выключите главный переключатель и селектор топливного крана;

- эвакуируйте члена экипажа и энергично покиньте кабину, для чего действуйте в соответствии с пунктом  «Порядок аварийного покидания самолёта после посадки» данного РЛЭ;

- попытайтесь сбить пламя огнетушителем, подушкой сиденья, одеялом или сухой   землей.

Пожар на самолете в полете

- перевести самолет на планирование, Vпр=125 км/ч;

- обогрев кабины ЗАКРЫТЬ;

- установить ручку смеси в положение ОСТАНОВ (вытянута полностью);

- топливный кран ЗАКРЫТЬ;

- переключатель магнето в положение ВЫКЛ;

- главный выключатель ОТКЛЮЧИТЬ;

- произвести вынужденную посадку на площадку подобранную с воздуха в соответствии с пунктом  «Подбор посадочной площадки с воздуха» данного РЛЭ;

- после посадки действовать в соответствии с пунктом  «Порядок аварийного покидания самолёта после посадки» данного РЛЭ.

Примечание: Производить запуск двигателя после пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Пожар в электросистеме в полете

Признаки:

- запах горелой электропроводки.

Действия:

- немедленно выключите главный переключатель;

- перекройте вентиляцию воздуха как можно плотнее, чтобы уменьшить распространение огня;

Если электроэнергия необходима для полета, попытайтесь определить источник возгорания и отключить его следующим образом:

- все переключатели (за исключением зажигания) - ВЫКЛ;

- если возможно, проверьте состояние АЗС-ов, чтобы выявить поврежденную цепь: включите поочередно переключатели с короткими временными интервалами между включениями, пока коротко замкнутая цепь не обнаружится, и оставьте ее отключенной;

- главный переключатель - ВКЛ;

- убедитесь, что огонь полностью потушен, прежде чем открыть вентиляцию.

Аварийная посадка вне аэродрома

При вынужденной посадке вне аэродрома необходимо:

Предупредить находящихся на борту членов экипажа о необходимости проверить фиксацию своих ремней безопасности, а перед посадкой принять фиксированную позу (ноги на полу, спина прижата к спинке кресла, руками обхватить ноги).

Доложите службе УВД о месте предполагаемой вынужденной посадки. Текст сообщения для служб УВД приведён в пункте 6.8 «Текст сообщения о бедствии для служб УВД» данного РЛЭ. Сообщите пассажиру о предстоящей аварийной посадке. Текст сообщения для экипажа приведён в пункте 6.9 «Текст сообщения экипажу при аварийной посадке» данного РЛЭ. Выбор площадки для посадки производится в соответствии с разделом 6.5 «Порядок подбора площадки с воздуха» данного РЛЭ.

При выполнении посадки на сухопутную площадку, подобранную с воздуха необходимо:

- на предпосадочной прямой выключите все переключатели, за исключением зажигания и главного переключателя;

- на заходе: выпустить закрылки на 40°, скорость 110 км/ч;

- откройте замки дверей на последнем этапе захода на посадку;

- перед касанием, выключить зажигание и главный переключатель;

- посадку производить на основные стойки со слегка поднятым носовым колесом;

- избегайте лобового удара о препятствия за счет маневрирования.

После посадки:

- после остановки самолёта действовать в соответствии с пунктом 6.6 «Порядок аварийного покидания самолёта на земле» данного РЛЭ;

- пользуясь средствами связи, сообщить на ближайший аэродром, службе УВД или местным органам власти о времени и месте вынужденной посадки, состоянии экипажа, воздушного судна и о необходимой помощи.

Аварийная посадка на лес

При вынужденной посадке на лес или на площадку с густой и высокой растительностью высота выравнивания и выдерживания определяется по верхней части растительности, принимая ее за землю.

Вынужденная посадка на лес (на наиболее густую его часть) выполняется на минимальной скорости 100-110 км/ч с закрылками на 40о.

Расчет на посадку производите с небольшим избытком высоты для уточнения расчета скольжением.

Перед касанием выключить зажигание и главный переключатель.

Аварийная посадка на водную поверхность

Подготовьтесь к посадке на воду:

- произведите аварийный сброс груза, расположенного в багажном отделении;

- соберите верхнюю одежду, подушки для защиты лица при посадке;

- передайте сигнал бедствия МЭЙДЭЙ (терплю бедствие) на частоте 121,5 МГц, сообщите местоположение и намерения согласно пункту 6.8 данного РЛЭ.

Посадку выполнять максимально близко к береговой черте.

При вынужденной посадке на воду необходимо определить направление ветра по ряби на поверхности. Если ветер сильный и наблюдается большое волнение на водной поверхности, посадку выполняйте строго против ветра. При легком ветре посадку выполняйте параллельно волнам:

- закрылки на 40° и скорость 110 км/ч;

- снимите двери с замков;

- заход на посадку лучше выполнять с пологой глиссады;

- избегайте высокого выравнивания;

- перед касанием положите свернутое пальто или подушку перед лицом;

- будьте готовы, что после касания, при столкновении с водой, самолет может подпрыгнуть;

- после остановки покиньте самолет через двери кабины. Если необходимо, приоткройте дверь, чтобы вода поступила в кабину, давление сравнялось, и тогда дверь могла бы открыться полностью.

- воспользуйтесь индивидуальными средствами спасения. При необходимости, помогите членам экипажа покинуть самолет и взять из самолёта НЗ;

Самолет сохраняет плавучесть всего несколько минут.

Порядок подбора площадки с воздуха

Площадка, подобранная для аварийной посадки на грунт должна быть:

- длиной не менее 350 метров;

- не иметь наклона более 5º;

- должна иметь травяную растительность;

- ширина площадки, свободная от растительности (кустов, пней, деревьев) не менее 20 метров;

- на площадке не должно быть препятствий в виде выступающих кочек, траншей и рытвин.

Порядок аварийного покидания самолета на земле

При аварийном покидании самолёта на аэродроме необходимо выполнить следующие действия:

- проверить на приборной доске все электрические выключатели – «Выключено»;

- привязные ремни пилота – расстегнуть;

- помочь расстегнуть привязные ремни членам экипажа;

- открыть замок пассажирской двери и открыть пассажирскую дверь;

- открыть замок пилотской двери и открыть пилотскую дверь;

- взять из самолёта НЗ;

- покинуть самолёт через открытые двери;

- при необходимости помочь членам экипажа покинуть самолёт.

Попадание в условия обледенения

Полеты в условиях обледенения ЗАПРЕЩЕНЫ!

При непреднамеренном попадании в условия обледенения:

- включить обогрев ПВД;

- изменяя высоту, выбрать зону, наименее подверженную обледенению;

- полностью включите обогрев кабины, отрегулируйте его таким образом, чтобы, используя максимальную температуру и поток воздуха разморозить лобовое стекло;

- РУДом увеличьте обороты двигателя, чтобы уменьшить обледенение на лопастях винта;

- включить обогрев карбюратора;

- при очень быстром и сильном  нарастании льда, планируйте  посадку  в ближайшем аэропорту или, изменив высоту полета, выйдите из зоны обледенения;

- заход выполняйте на скорости 120-130 км/ч;

- избегайте кренов во время захода на посадку;

- посадку произведите на увеличенной скорости без выпуска закрылков.

Текст аварийной передачи службам УВД

| Терплю бедствие (МЕЙДЕЙ) | Повторить 3 раза |
| --- | --- |
| Я (ИСИ) | Повторить 1 раз |
| Позывной экипажа воздушного судна, терпящего бедствие | Повторить 2 раза |
| Широта места | Повторить 2 раза |
| Долгота места | Повторить 2 раза |
| Время московское (по Гринвичу) | Повторить 2 раза |
| Вид повреждения и требуемая помощь | Повторить 1 раз |
| Принятое командиром решение и другие сведения, которые могут способствовать поиску и спасению | Повторить 1 раз |
| Слово «Приём» | Повторить 1 раз |

Текст обращения к  экипажу при аварийной посадке

Внимание! Говорит командир судна. Самолёт неисправен, возможна аварийная посадка. На борту имеется необходимое аварийно-спасательное оборудование. Я предупредил наземные спасательные службы, и они принимают необходимые меры.

Сохраняйте полное спокойствие, точно выполняйте мои указания.

Перед аварийной посадкой необходимо проверить застёгнуты ли привязные ремни.

За несколько секунд до посадки я подам команду: «Внимание, посадка!» в этот момент вы должны:

- упереться ногами в пол, а спину плотно прижать к спинке кресла;

- оставаться в таком положении до полной остановки самолёта после посадки.

При покидании самолёта необходимо сохранять спокойствие и выполнять все подаваемые команды.

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Самолет «C-172К» устойчив по скорости и перегрузке во всем эксплуатационном диапазоне скоростей.

Самолет статически устойчив в путевом и поперечном отношении.

Эффективность продольного, поперечного и путевого управления обеспечивает выполнение необходимых маневров и не вызывает затруднения в пилотировании самолета на всех режимах полета.

Усилия на рычагах управления в продольном, поперечном и путевом каналах приемлемы и соразмерны.

Пилотирование самолета при выполнении взлета и посадки при боковом ветре до 7 м/с сложности не представляет.

При торможении и потере скорости ниже минимально допустимой при отсутствии крена и скольжения сваливание протекает с эффектом "парашютирования" (самолет опускает нос).

Сводка характерных скоростей

| Скорости, км/час: |  |  |
| --- | --- | --- |
| взлета | 120 |  |
| набора высоты | 130 |  |
| крейсерская | 145-220 |  |
| максимальная в горизонтальном полете | 220 |  |
| максимальная допустимая | 280 |  |
| захода на посадку | 120-130 |  |
| максимальная во взлетной конфигурации | 200 |  |
| Максимальная в посадочной конфигурации | 160 |  |

Взлетные характеристики

| Длина разбега, м | 265 |
| --- | --- |
| Взлетная дистанция (до Н=25м), м | 465 |
| Скорость отрыва, км/ч | 120 |

Набор высоты

| Скорость перевода в набор высоты после взлета, км/ч | 130 |
| --- | --- |
| Скороподьемность,ft/min (м/с) | 686 (3,5) |

Крейсерские характеристики

| Крейсерская скорость, км/ч | 130-220 |
| --- | --- |
| Максимальная дальность полета при V=110 mph, км | 980 |
| Максимальная продолжительность полета при V=110 mph, час | 7 |

Снижение

| Скорость снижения, км/ч | 120-130 |
| --- | --- |
| Вертикальная скорость снижения, ft/min (м/с) | 583 (3) |

Посадочные характеристики

| Скорость снижения на глиссаде с выпущенными закрылками, км/ч | 120-130 |
| --- | --- |
| Посадочная скорость, км/ч | 120 |
| Посадочная дистанция (с Н=15м), м | 380 |
| Пробег после посадки, м | 185 |

Предельные параметры

Материалы данного подраздела обеспечивают экипажу возможность определения всех необходимых для эксплуатации самолета данного типа параметров полета по всех ожидаемых условиях эксплуатации, в том числе параметров, необходимых для контроля и корректировки режимов полета на установившихся этапах в фактических условиях, а также возможность учета технических отказов и неисправностей, влияющих на летные характеристики.

По скоростям:

| Обозначение | Название | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Vmax. э | Максимальная допустимая скорость, км/ч | 280 | Максимальная никогда не превышаемая скорость |
| VNO | Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 220 | Максимальная никогда не превышаемая скорость в ГП |
| Vсв40 | Скорость сваливания при максимальной массе с выпущенными закрылками, км/ч | 95 | Двигатели на малом газу |
| Vсв0 | Скорость сваливания при максимальной массе в полетной конфигурации, км/ч | 100 | Двигатели на малом газу |

СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ САМОЛЕТА

Конструкция планера самолета

Самолет C-172К представляет собой подкосный высокоплан нормальной аэродинамической схемы с поршневым двигателем в передней части фюзеляжа с тянущим винтом. Винт фиксированного шага, металлический.

Самолет имеет неубирающееся трехопорное шасси с рессорно-гидравлической амортизацией и с носовой управляемой стойкой.

Хвостовое оперение Т-образной схемы с нижним расположением стабилизатора.

Фюзеляж представляет собой полумонокок. Поперечный набор – металлические шпангоуты, приклепанные к фюзеляжу. Продольный набор – стрингеры по всей длине фюзеляжа, приклепанные к обшивке. Обшивка работающая, выполнена из дюралюминия.

Передний шпангоут является противопожарной перегородкой и изготовлен из нержавеющей стали. К усиленным стрингерам на противопожарной перегородке заделаны узлы подвески моторамы, выполненной из стали.

Кабина самолета представляет собой однообьёмный отсек фюзеляжа позади двигательного отсека и предназначена для размещения четырех человек в два ряда кресел:  в переднем – два кресла члена экипажа бок о бок, сзади – два кресла пассажира. Кабина имеет две входные двери и багажное отделение.

Крыло состоит из центроплана и двух отъёмных частей.

Центроплан представляет собой часть потолка кабины. В переднюю и заднюю полки цельного центроплана заделаны стыковочные узлы для крепления консолей.

Отъёмная часть крыла (консоль) выполнена по однолонжеронной схеме с работающей обшивкой. Каждая консоль снабжена элероном и закрылком. На законцовках размещены БАНО.

Консоль крыла стыкуется с фюзеляжем двумя стыковыми узлами, расположенными на лонжероне.

Поперечный набор выполнен из дюралюминиевых нервюр. К усилительным элементам крепятся узлы навески закрылков и элеронов. Обшивка крыла работающая – аналогична фюзеляжу, выполнена из дюралюминия.

Элерон состоит из лонжерона, носовой обшивки, верхней и нижней хвостовых обшивок, 2 торцевых нервюр, 20 носков, четырех кронштейнов навески, четырех диафрагм, задней кромки, неподвижного триммера, балансировочного груза, выносного и рогового компенсаторов.

Закрылок  имеет аналогичную элерону конструкцию и крепится к крылу двумя узлами навески.

Хвостовое оперение – однокилевое, нормальной схемы.

Киль трапециевидной формы, образован продольным и поперечным набором и обшивкой.

Продольный набор состоит из двух лонжеронов и четырех стрингеров.

Поперечный набор каркаса образован тремя нервюрами 2, 3 и 4. В их стенках сделаны отверстия облегчения.

В верхней части размещен проблесковый маяк.

Руль направления цельнометаллический с роговой компенсацией. К килю крепится с помощью трех узлов навески. В нижней части сектор управления. В верхней части размещен белый БАНО.

Стабилизатор образован продольным, поперечным наборами и обшивкой. Продольный набор состоит из двух лонжеронов и четырех стрингеров.

Лонжероны представляют собой клепаные балки, состоящие из поясов уголкового сечения и стенок с отверстиями облегчения.

Поперечный набор стабилизатора состоит из 10 нервюр.

К нервюрам 1, 3 и 5 (а также к стенке заднего лонжерона) болтами и заклепками крепятся кронштейны навески руля высоты.

Обшивка стабилизатора состоит из двух верхних, и двух нижних дюралюминиевых листов. В нижней обшивке стабилизатора около лонжеронов просверлены 16 дренажных отверстий диаметром 6мм.

Руль высоты состоит из двух половин, имеет роговые аэродинамические компенсаторы, весовые балансиры, узлы навески по нервюрам 4 и 7, неуправляемые триммеры (пластины) и сектор управления, на котором одновременно осуществляется соединение половин руля и его подвеска на средний кронштейн стабилизатора.

Каркас каждой половины состоит из одного лонжерона, восьми нервюр, шести носков, пяти диафрагм и заднего ребра.

Система управления самолетом

Система управления самолетом обеспечивает отклонение руля высоты, руля направления, элеронов и закрылков с целью изменения траектории движения самолета, его балансировки и стабилизации на задаваемых пилотом режимах полета.

В кабине пилотов имеются штурвалы и педали. Движением штурвала на себя и от себя отклоняется руль высоты, а поворотом штурвала вправо и влево – элероны. При отклонении педалей отклоняется руль направления и поворачивается переднее колесо. Закрылки управляются переключателем на приборной панели. Триммер РВ управляется поворотным колесом в центральной части пьедестала.

В соответствии с назначением, управление самолета C-172К сделано двойным и  управление второго пилота не отключается.

Система управления прямого типа.

Ручное управление

Ручное управление состоит из двух штурвалов, опорной (основной) трубы с подшипниками, поперечной трубы с подшипниками, рычагов, тросов, цепной передачи, шарнирных соединений и деталей крепления.

Управление элеронами – тросовое, дифференцированное: отклонение вверх – 20°, вниз – 14°.

Управление рулём высоты – тросовое, дифференцированное: отклонение вверх – 17°, вниз – 15°.

Управление триммером руля высоты – тросовое.

Управление закрылками

Управление закрылками – электрическое и тяговое, отклонение на 10о, 20о, 30о и 40о.

Закрылки самолета приводятся в действие электродвигателем, расположенным в правом крыле. Положение закрылков регулируется переключателем «ЗАКРЫЛКИ» согласно отметкам шкалы, расположенным правее центра в нижней части приборной доски.

Ножное управление

Управление рулём направления – тросовое. Механизм состоит из педалей левого и правого летчика, пружин и соединительных тросов.

Управление рулем направления жестко связано посредством регулируемых тяг с управлением передней стойкой.

Шасси

Общие сведения

Шасси самолета неубирающееся выполнено по трехопорной схеме. Оно состоит из двух основных опор (правой и левой) и носовой управляемой стойки. Основные опоры трубчатые с рессорной амортизацией. Передняя стойка – с гидропневматическим амортизатором.

На оси каждой основной опоры установлено тормозное колесо 6:00х6 с дисковым тормозом и шиной с камерой. Рабочее давление в шинах колес основных опор 2,2 кг/см2.

Переднее колесо 5:00х5 с рабочим давлением в шине 2,0 кг/см2. Передняя стойка выполнена управляемой педалями.

Система торможения

Система торможения колес основных опор – гидравлическая, для раздельного торможения колес. Система торможения обеспечивает:

- торможение самолета на пробеге после посадки;

- торможение при рулении и на старте перед началом взлета;

- стояночное торможение.

Система торможения раздельная, дискового типа с гидравлическим приводом от тормозных цилиндров, расположенных у педалей управления рулем направления.

Степень затормаживания колес зависит от величины усилия приложенного к тормозным педалям.

Стояночное торможение обеспечивается рычагом стояночного тормоза, расположенным слева под приборной доской.

Для постановки самолета на стояночный тормоз вытянуть ручку тормоза, нажать и отпустить педали, удерживая ручку вытянутой. Для освобождения тормозов нажать и отпустить педали и убедиться в возвращении ручки стояночного тормоза в исходное положение.

Силовая установка и ее системы

Двигатель

На самолете C-172К установлен поршневой четырехцилиндровый двигатель SUPERIOR O-320-E2D воздушного охлаждения. Сухая масса двигателя – 283 фунта (128,5 кг), мощность – 150 л.с./110,33 кВт при 2700 об/мин.

На двигателе установлены следующие агрегаты: стартер, генератор переменного тока, карбюратор, топливный насос, два магнето, вакуумный насос, датчики температуры головок цилиндров, датчики температуры и давления масла,

Двигатель с помощью моторамы крепится к противопожарной перегородке фюзеляжа.

Зажигание от двух магнето. Порядок зажигания – по порядку работы цилиндров: 1 – 3 – 2 – 4. Две свечи на цилиндр.

На самолете C-172К выхлопной коллектор состоит из двух частей, которые крепятся на правой и левой головках двигателя.

| Тип двигателя |  | Поршневой |
| --- | --- | --- |
| Марка двигателя |  | SUPERIOR O-320-E2D |
| Охлаждение (воздушное/жидкостное) |  | воздушное |
| Мощность максимальная, л.с./кВт/об. мин |  | 150 /110,33/ 2700 |
| Режимы работы двигателя, (мощность/об.мин): | Взлетный | 2700 |
|  | Крейсерский I | 2200 |
|  | Малый газ | 500 |
| Температура головок цилиндров, 0С ( 0F ): | максимально / допустимое время | 260 (500) |
|  | рекомендуемый диапазон | 66 – 205 (150 – 400) |
| Давление масла, psi: | минимальное | 60, красная черта |
|  | нормальное | 60-80, зеленый сектор |
|  | максимальное | 100, красная черта |
| Температура масла, 0F | минимально допустимая | Не менее минимального значения зеленого сектора |
|  | нормальное | Обозначен зеленым сектором на указателе |
|  | максимальная | 245, обозначен красной чертой |

Воздушный винт

Воздушный винт MIK DTM 7557, №AHA44017 – фиксированного шага, тянущий, металлический. Направление вращения винта – правое. Число лопастей – 2.

Система запуска

Система запуска состоит из аккумуляторной батареи и стартера.

Запуск двигателя осуществляется от бортовой аккумуляторной батареи электростартером. Электрические коммутации в системе запуска двигателя осуществляются замком зажигания.

Система управления двигателем

Управление двигателем состоит из рычага управления двигателем, рычага контроля смеси и системы тяг управления.

Моторама

Моторама конструктивно представляет собой ферму, изготовленную из стальных труб диаметром 25 и 30мм. Болты крепления моторамы к фюзеляжу изготовлены из стали диаметром 8 мм. Подушки-амортизаторы изготовлены из резины.

Топливная система

Топливная система предназначена для размещения запаса топлива на самолете подачи его к двигателю с потребным расходом на всех режимах и высотах полета.

На самолете C-172K топливо размещается в крыльевых топливных баках, которые выполнены из дюралюминия. Топливо поступает в карбюратор самотеком через кран и фильтр.

Заправка баков топливом осуществляется через верхние заправочные горловины.

Количество топлива в топливных баках определяется по топливомерам, расположенным на приборной доске.

Нормальная работа топливной системы рассчитана на температуру окружающей среды +35оС до –35оС на высотах до 3800 м.

Топливом для двигателя является бензин: 100 LL или автобензин с ОЧ не менее 93. Общая заправка составляет 158 л.

Топливный переключатель должен находиться в положении ОБА на этапах: взлёт, набор, посадка и маневрирование, которые включают в себя скольжение, юзы (торможение). Работа от "Левого" или "Правого" бака допускается в режиме крейсерского полёта.

Примечание:

- При малом количестве топлива (1/8 бака и менее), следует избегать крутого снижения, из-за возможности открытия штуцеров отбора топлива топливного бака, что может вызвать временную нехватку топлива. Если такая нехватка всё же имеет место, выравнивание самолёта восстановит мощность за 20 секунд.

- Когда топливный селектор находится в положении "ВОТН" (оба) в крейсерском полёте, неравномерный поток топлива от каждого бака может иметь место в том случае, если полет выполняется с креном. Появившийся в этом случае перевес может быть уменьшен постепенно путём поворачивания топливного переключателя в сторону "тяжелого" крыла.

Рис. 8  Схема топливной системы

Масляная система

Масляная система самолета C-172K циркуляционного типа. Предназначена для смазки деталей двигателя под давлением посредством масляных коллекторов и распылителей.

Основные агрегаты: маслонасос, сетчатый масляный фильтр, масляный радиатор с перепускным клапаном, стравливающий клапан и маслоотстойник.

Емкость маслоотстойника составляет 9,5 л.

Применяемое масло – EXSON, Aeroshell

| Сорт масла | Температура наружного воздуха |
| --- | --- |
| SАЕ 50 | выше 15° С |
| SАЕ 40 | от -1оС до 32оС |
| SАЕ 20 | от -30°С до 21° С |

ПРИМЕЧАНИЕ: Не начинайте работу при количестве масла меньше, чем 6 кварт (6 л), заполните до уровня 7 кварт (7 л) для полетов продолжительностью менее трех часов. Для более продолжительных полетов заполните до 8 кварт (8 л).

Система охлаждения

На двигателе предусмотрена воздушная система охлаждения. Для повышения давления набегающего потока воздуха и для направления воздушного потока на ребра охлаждения цилиндров используются дефлекторы.

Система электроснабжения

Общее

Электропитание самолета обеспечивается генератором переменного тока с выпрямителем, вырабатывающим постоянное напряжение 27В. Привод генератора осуществляется от двигателя. Аккумуляторная батарея напряжением 24В установлена с левой стороны перед стенкой моторного отсека, возле лючка доступа к двигателю. Главный выключатель управляет всеми электроцепями, кроме часов и системы освещения.

С левой стороны на капоте выполнен лючок разъема подключения аэродромного питания.

Рис 8-2 Электросхема

Главный   выключатель.

Главный выключатель включается втягиванием на себя. Продолжительная работа при отключенном генераторе может привести к отключению реле аккумуляторной батареи, в результате чего повторный запуск генератора становится невозможным.

Амперметр.

Амперметр показывает силу тока, подаваемого генератором на аккумуляторную батарею или аккумуляторной батареей в бортсеть самолета. При включенном главном выключателе и работающем двигателе амперметр показывает силу тока заряда батареи.

Автоматы защиты сети и предохранители.

Большинство электрических цепей на самолете C-172К защищено АЗС-ми, установленными на приборной панели. Исключение составляют бортовые часы и аккумуляторный контактор, замыкающий цепи, которые имеют предохранители, установленные непосредственно. Обмотка возбуждения генератора и проводка защищена автоматическим АЗС.

Световое оборудование

Внешнее освещение.

Навигационные огни расположены на законцовках крыла и на верхней части руля направления. Дополнительное освещение включает в себя посадочно-рулежную фару, расположенную под коком винта, и проблесковый маяк на верхушке вертикального оперения.

Внешние огни включаются переключателями, расположенными на панели управления. Переключатели включены в верхнем положении и выключены в нижнем.

Примечание: проблесковые маяки не следует использовать во время пробивания облаков или сплошной облачности. Проблесковый свет, отраженный от капелек воды или частиц атмосферных осадков, может вызвать головокружение у пилота и потерю ориентации.

Внутреннее освещение.

Освещение приборной панели обеспечивается красным заливающим светом, расположенным на верхнем пульте. Освещение кабины расположено на верхнем пульте, выключатель расположен непосредственно на плафоне.

Обогрев воздушного судна

Для вентиляции отожмите рукоятку «ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ». Чтобы поднять температуру воздуха в салоне, отожмите рукоятку «ОБОГРЕВ КАБИНЫ» примерно от 1/4 до 1/2 хода штока для небольшого обогрева. Дополнительный обогрев произведите дальнейшим вытягиванием штока (рукоятки). Максимальный обогрев достигается полным вытягиванием штока «ОБОГРЕВ КАБИНЫ», при этом рукоятка «ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ» полностью утоплена. Когда обогрев не нужен, ручка «ОБОГРЕВ КАБИНЫ» полностью нажата (утоплена). Теплый и свежий воздух смешиваются в вентиляционной трубе и подаются в кабину на уровне ног пилотов.  Тепло в заднюю часть кабины и воздух подаются двумя трубопроводами от коллектора,  протянутыми по одному по каждой стороне кабины на уровне пола. Воздух для обогрева лобового стекла также отбирается от кабинного коллектора. Индивидуальные вентиляторы подают дополнительный воздух для обоих пилотов, по одному в каждом верхнем углу лобового стекла.

Потребители электроэнергии

| № п/п | Потребители электроэнергии | Количество | Потребная мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиостанция | 3 | 135 |
| 2 | GPS | 1 | 20 |
| 3 | Приборы | 15 | 75 |
| 4 | Бортовые огни АНО | 3 | 30 |
| 5 | Проблесковый маяк | 1 | 20 |
| 6 | Фара посадочная | 1 | 120 |
| 7 | Фара рулежная | 1 | 60 |
| 8 | Закрылки | 1 | 150 |
| 9 | Освещение кабины | 1 | 15 |
|  | ИТОГО: | 27 | 625 |

Возможные повреждения и способы их устранения

| № п/п | Место неисправ-ности | Возможные повреждения | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор | При включении аккумулятора амперметр не дает показаний | Проверить зажимы и проводку от амперметра к выключателю на клеммы аккумулятора. Убедиться в исправности амперметра. Тестером проверить заряд аккумулятора. |
| 2 | Лампы | При включении аккумулятора амперметр дает показания, а лампы при включении выключателя не светятся | Проверить предохранители, расположенные на борту. В случае отсутствия волоска внутри предохранителя – поставить новый предохранитель. |
| 3 | Лампы | При включении выключателя лампы мигают прерывисто | Плохой контакт – проверить контакты и проводку |
| 4 | Лампы | Лампы не светятся | Заменить лампы |
| 5 | АНО | Амперметр дает показания, а лампы АНО не светятся | Проверить предохранители. При исправных предохранителях проверить лампы АНО. При исправных предохранителях и лампах проверить надежность контактов в выключателе. |
| 6 | Фары | При включении переключателя на блоке фара не светится | Проверить предохранитель и лампу в фарах. При исправности предохранителя и лампы проверить контакты в переключателе и клеммной коробке. |

При устранении дефектов, когда тот или иной участок не работает, необходима тщательная проверка всех соединений жгутов, а также проверка на обрыв каждого проводника в жгуте с помощью контрольной лампы, с контролем маркировки концов.

Категорически ВОСПРЕЩАЕТСЯ производить замену аккумулятора при включенных потребителях, а также проверять аккумулятор замыканием «на искру».

Аккумулятор

Источником электроэнергии является аккумулятор 24В, который устанавливается на противопожарной перегородке в специальном отсеке. Аккумулятор закреплен на своем месте специальной планкой, что необходимо для противодействия вибрации.

Аккумулятор рассчитан на 60 А/ч.

Аккумуляторный выключатель является частью главного выключателя и располагается слева в нижней части приборной панели.

Противопожарное оборудование

Пожарная защита самолета обеспечивается выполнением на самолете конструктивных мероприятий, уменьшающих возможность возникновения пожара и установкой ручного огнетушителя для ликвидации пожара в случае его возникновения.

Для уменьшения возможности возникновения пожара в конструкции самолета применены негорючие и трудновоспламенямые материалы, а двигательный отсек отделен от кабины самолета противопожарной перегородкой. Вероятность возникновения пожара на закапотированном двигателе, находящемся в высокоскоростной струе воздуха от винта весьма незначительна.

Для активной защиты от пожара в кабине самолета, а также для ликвидации пожара на двигателе на земле используется один ручной огнетушитель, установленный между креслами пилотов.

При использовании огнетушителя необходимо вынуть его и привести в действие нажатием пускового рычага, при этом рычаг через толкатель воздействует на втулку, которая разрушает мембрану. Заряд, находящийся под давлением в баллоне огнетушителя, выбрасывается через сопло наружу. При отпускании рычага втулка под действием возвратной пружины упирается в уплотнение, и действие огнетушителя прекращается; это позволяет подавать огнегасящий состав порциями.

Пилотажно-навигационное оборудование

Общие сведения

Пилотажно-навигационное оборудование (ПНО) обеспечивает лётчика соответст-вующей информацией о пилотажно-навигационных параметрах самолета. В состав ПНО входят:

- системы полного и статического давления;

- пилотажно-навигационные приборы (указатель скорости, вариометр, высотомер, указатель поворота и скольжения, авиагоризонт, курсоглиссадная система, магнитный компас, гирополукомпас, радиокомпас и GPS).

Крепление приборов к приборной доске осуществляется при помощи стандартных колец. Каждое кольцо прикрепляется с обратной стороны доски четырьмя винтами. Приборы размещены на приборных досках на таком расстоянии от глаз пилота и члена экипажа, которое создает наилучшие условия наблюдения за ними.

Система полного и статического давлений

Система полного и статического давлении предназначена для питания пилотажных анероидно-мембранных приборов полным и статическим давлениями. В состав системы входит приемник воздушного давления (ПВД) на левой консоли крыла и приемник статического давления на левом борту фюзеляжа. Воспринятые приемниками давления с помощью трубопроводов подводятся к потребителям.

Пилотажно-навигационные приборы

Пилотажно-навигационные приборы, установленные на самолете C-172К, предназначены для измерения и индикации высоты полета, приборной скорости вертикальной скорости снижения и набора высоты, угловой скорости вращения самолета, индикации пространственного положения самолета. В состав пилотажно-навигационных приборов входят:

- указатель приборной скорости УС-450;

- высотомер барометрический механический ВМ-15К;

- вариометр;

- авиагоризонт;

- указатель поворота и скольжения;

- курсоглиссадная система;

- радиокомпас;

- гирополукомпас;

- индукционный компас;

- GPS.

Указатель приборной скорости УС-450

Указатель предназначен для индикации текущего значения приборной скорости самолета в диапазоне 50-450км/ч Цена деления – 10км/ч.

Прибор однострелочный.

Указатель состоит из механизма и корпуса. Механизм заключен в герметичный корпус. В корпус с задней стороны вмонтированы два штуцера для подключения прибора к системам полного и статического давлений. В исходном положении стрелка указателя должна находиться на нулевой отметке.

Высотомер барометрический ВМ-15К

Высотомер предназначен для измерения и индикации текущего значения относительной высоты полёта и индикации введенных значений атмосферного давления, относительно которых производится измерение высоты. Высотомер измеряет барометрическую высоту в диапазоне 0-10000 м. Индикация барометрической высоты осуществляется перемещением двух стрелок относительно циферблата.

Шкала циферблата оцифрована через 100 м, цена деления шкалы – 10 м.

Один оборот большой стрелки соответствует 1000 м, один оборот малой стрелки –10000 м.

Кремальера в нижней части фланца прибора предназначена для установки на счетчике величины атмосферного давления в диапазоне 670-790 мм. рт. ст.

Механизм прибора заключен в герметичный корпус. В корпус с задней стороны вмонтирован штуцер для подключения прибора к системе статического давления.

Вариометр

Вариометр служит для измерения и индикации вертикальной скорости снижения и набора высоты в диапазоне 0-20х100 футов в минуту. Прибор однострелочный. Шкала имеет цену деления 1х100 футов в минуту. Механизм прибора заключен в герметичный корпус. В корпус с задней стороны вмонтирован штуцер для подключения прибора к системе статического давления.

Индукционный компас «Навигатор»

Индукционный компас предназначен для определения магнитного курса самолета. Механизм прибора заключен в корпус, на котором имеется универсальное крепежное кольцо, дающее возможность устанавливать компас на приборную доску таким образом, чтобы плоскость, проходящая через курсовую нить, совпадала или была параллельна плоскости симметрии самолета. Для регулировки исходного положения компаса имеются винты. Конструкция компаса обеспечивает его нормальную работу при кренах самолета до 17°. Два основных курса (Север и Юг) отмечены буквами соответственно «С» и «Ю». Шкала картушки равномерная, с ценой деления 5° и оцифровкой через 30°. Цифры и удлиненные деления шкалы покрыты светящейся массой. К корпусу прибора снизу крепится девиационное устройство для устранения полукруговой девиации. Принцип действия девиационного устройства основан на взаимодействии магнитов катушки с двумя парами постоянных магнитов, вставленных в валики.

Индукционный компас закреплен на козырьке приборной панели.

Авиагоризонт

Предназначен для индикации пространственного положения самолета. Для раскручивания гироскопа авиагоризонта используется вакуумный насос.

Приборное оборудование

В состав приборного оборудования входит приборная доска.

Размещение приборной доски на рабочем месте пилотов в кабине самолета и информация о размещённых на ней приборах и элементах управления представлены на рисунке 1-2.

Приборная доска выполнена из дюралевого листа и крепится к шпангоуту фюзеляжа. На ней устанавливаются пилотажные приборы, приборы контроля двигателя и элементы управления. Также устанавливаются крепёжные элементы для крепления доски к шпангоуту фюзеляжа.

Связное оборудование

Связное оборудование представлено двумя радиостанциями COMM МВ диапазона, предназначенной для обеспечения радиотелефонной связью пилотов с диспетчерами наземных пунктов управления и радиостанцией, предназначенной для внутрисамолетной связи членов экипажа. В состав связного оборудования входят статические самолетные разрядники, предназначенные для снятия с самолета электростатических зарядов.

В состав радиосвязного оборудования входят:

- приемопередатчики Narco МК12Е, установленные на центральной панели приборной доски;

- антенна УКВ, установленная в верхней части фюзеляжа;

- авиагарнитуры летчиков;

- микрофон, установленный в нижней части центральной панели;

- переключатели СОМ, расположенные на специальной панели над радиостанциями;

- кнопочные переключатели, установленные на штурвалах.

- аудиопанели

Для осуществления связи между членами экипажа используются автоматически активируемые микрофоны авиагарнитур. Для связи с наземными авиадиспетчерами члены экипажа могут использовать кнопочные переключатели на штурвалах, либо микрофон (в последнем случае авиагарнитуры не используются, а прослушивание ведется через усилитель, расположенный на потолке салона над пилотами).

Бытовое и аварийно-спасательное оборудование

Общие сведения

Бытовое оборудование самолета предназначено для:

- размещения в самолете одного пилота и двух членов экипажа;

- создания условий, обеспечивающих нормальную работоспособность и комфорт на всех этапах полета.

Аварийно-спасательное оборудование самолета предназначено для обеспечения жизнедеятельности всех людей при вынужденном приземлении.

Бытовое и аварийно-спасательное оборудование размещается в кабине самолета и состоит из трех кресел и бортового аварийного запаса (БАЗа).

При полетах над водной поверхностью аварийно-спасательное оборудование комплектуется аварийно-спасательными жилетами.

Кресла пилотов и членов экипажа

Кабина самолета представляет собой однообьёмный отсек фюзеляжа позади двигательного отсека и предназначена для размещения трех человек в два ряда кресел:  передние два – для пилота и одного члена экипажа, заднее сдвоенное – для второго члена экипажа. Кабина имеет две входные двери и багажное отделение. Привязная система авиационного типа состоит из двух поясных ремней, соединяющихся в пряжке. Ремни авиационные двухточечного крепления. Привязные ремни имеют ручную регулировку по длине и ручную фиксацию. Отсоединение ремня производится нажатием на клавишу фиксатора на замке.

Выход из кабины самолета, оказавшегося в аварийной ситуации на суше или воде в стояночном или с разрушенным шасси положении, обеспечивается после открытия дверей кабины способами, применяемыми в нормальной эксплуатации для входа в кабину и выхода из нее. При нахождении людей в кабине наружные ручки замками не запираются.

Бортовой аварийный запас

В комплект бортового аварийного запаса входят:

- аптечка медицинская;

- огнетушитель;

- АРМ Artex МЕ406

Медицинская аптечка предназначена для оказания первой медицинской помощи при внезапных заболеваниях и травмах в случае аварийного приземления. Аптечка расположена в легкодоступном месте – за задними креслами членов экипажа.

Огнетушитель порошкового типа (не создающий опасной концентрации вредных веществ в замкнутом пространстве) расположен в кабине пилота в легкодоступном месте – между креслами пилотов.

Автоматический стационарный трехчастотный аварийный радиомаяк системы ARTEX ME 406 c частотой 406МНz предназначен для:

- Передачи через ИСЗ на станции приема и обработки информации системы «КОСПАС-САРСАТ» радиосигналов на частоте 406 МГц, по которым определяются координаты потерпевшего аварию или катастрофу воздушного судна и его принадлежность конкретному потребителю;

- Привода поисковых спасательных средств к месту аварии воздушного судна на частоте 121,5 МГц.

Включение аварийного радиомаяка происходит автоматически в момент удара от датчика удара.

Панель дистанционного управления (опция), расположена в кабине и дает возможность вручную включать и выполнять самотестирование различных рабочих параметров. О включении радиомаяка летчика оповещает звуковой сигнал и встроенная светодиодная лампа.

На самолете аварийный радиомаяк устанавливается в багажной отсеке. Радиомаяк крепится к внутренней обшивке фюзеляжа при помощи ленты-липучки.

Надписи и трафареты

Надписи и трафареты предназначены дни обеспечения безопасной эксплуатации самолёта и его правильного технического обслуживания.

Надписи и трафареты размешены в кабинах пилотов на планере самолета в местах, доступных и ясно видимых летчикам и лицам, выполняющим техническое обслуживание.

Надписи в кабине

Приборная доска:

«ЗАЛИВОЧНЫЙ ШПРИЦ» – над заливочным шприцем;

«АККУМ» – возле правой клавиши главного выключателя;

«ГЕНЕР» – возле левой кнопки главного выключателя;

«ВЫКЛ», «Л», «П», «ОБА», «СТАРТ» – над замком зажигания;

«РУЛЕЖНАЯ ФАРА», «ПОСАДОЧНАЯ ФАРА» – под клавишами-выключателями рулежной и посадочной фар;

«ОБОГРЕВ ПВД», «БАНО», «МАЯК» - под клавишами-выключателями обогрева ПВД, освещения БАНО и проблескового маяка;

«ОБОГРЕВ КАРБЮРАТОРА» – слева от ручки обогрева карбюратора;

«ОСВ. ПАНЕЛИ», «ОСВ. РАДИО», «ЯРЧЕ» – над ручкой освещения приборной доски, подсветки радио;

«РУД» – слева от рычага управления двигателем;

«СМЕСЬ» – слева от регулятора смеси;

«ЗАКРЫЛКИ» – под рычагом управления закрылками;

«ПРИКУРИВАТЕЛЬ» – над прикуривателем;

«ВЕНТИЛЯЦИЯ» – слева от ручки вентиляции кабины;

«ОБОГРЕВ» – слева от ручки обогрева кабины;

«ПИКИРОВАНИЕ», «ВЗЛЕТ», «КАБРИРОВАНИЕ» – слева от штурвала управления триммером руля высоты.

«ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК»

«ЗАПРЕЩАЮТСЯ ПОЛЁТЫ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ И ГРОЗООБРАЗОВАНИЯ»

«ВСЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ МАНЕВРЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТОПОРА, ЗАПРЕЩЕНЫ»

«ПРОЧИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СМОТРИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ» - таблички по правому борту возле приборной доски.

Надписи на планере

Идентификационная огнестойкая табличка ВС – за обрезом проема левой двери, содержащая следующую информацию:

а) наименование (обозначение) и номер ВС;

б) государственный  регистрационный и идентификационный опознавательные знаки

ВС.

Надписи на баках – над заправочными горловинами: «БЕНЗИН – 100LL, автобензин с ОЧ ≥93  79 литров.

На рулях самолета – «Не браться»

На плоскостях крыла – «Не становиться»

На фюзеляже вблизи винта, выхлопных патрубков двигателя – «Опасно»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1    Карты контрольных проверок

ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТАМИ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК

Контрольные проверки, являясь основой обеспечения безопасности полетов, определяют порядок подготовки самолета и экипажа к очередному рубежу или этапу полета. Включают в себя выполнение каждым членом экипажа предписанного картой контрольной проверки объема обязательных технологических операций, необходимых для обеспечения эксплуатации самолета. Карты контрольных проверок выполняются:

- перед запуском двигателя;

- перед выруливанием;

- перед взлетом;

- в крейсерском полете;

- перед посадкой;

- после посадки;

- после выключения двигателя.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  ПЕРЕД  ЗАПУСКОМ  ДВИГАТЕЛЯ

- Отрегулировать сиденья и ремни безопасности.

- Проверить тормоза и затянуть стояночный тормоз.

- Топливный кран ОТКР.

- Радиостанции и электрооборудование ОТКЛ.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  ПЕРЕД  ВЫРУЛИВАНИЕМ

- Проверить параметры работы двигателя – стрелки в зеленых секторах.

- Двери кабины – заперты.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  ПЕРЕД  ВЗЛЕТОМ

- РУД – установить частоту вращения 1500 об/мин.

- Проверить указатели режимов работы двигателя.

- Проверить магнето – падение частоты вращения для каждого магнето не более 150 об/мин, разница частоты вращения между магнето – не более 75 об/мин.

- Проверить работу обогрева карбюратора.

- Органы управления самолетом – свободно перемещаются.

- Триммер – отрегулирован для взлета.

- Пилотажные приборы и радиостанция – функционируют.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  В  КРЕЙСЕРСКОМ  ПОЛЕТЕ

- Режим двигателя – 2000-2550 об/мин.

- Триммер руля высоты – отрегулировать.

- Смесь – обеднить до достижения максимальной частоты вращения.

- Поддерживать радиосвязь со службой УВД.

- Выдерживать скорость, высоту и курс.

- Контролировать количество топлива.

- Вести визуальную ориентировку.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  ПЕРЕД  ПОСАДКОЙ

- Получить условия посадки от службы ОрВД.

- Установить давление аэродрома на высотомере на эшелоне перехода.

- Смесь – максимальное обогащение.

- Обогрев карбюратора – включить полностью перед сбросом газа.

- Скорость захода – 110-130 км/ч.

- Закрылки – в любом положении; выпуск закрылков разрешается при скорости не более 160 км/ч

- Скорость – 100-110 км/ч.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  ПОСЛЕ  ПОСАДКИ

- Убрать закрылки.

- Обогрев карбюратора – отключен.

КАРТА  КОНТРОЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ  ПОСЛЕ  ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- Затянуть стояночный тормоз

- Радиостанции и электрооборудование - ОТКЛ

- Смесь – останов (ручка вытянута до упора).

- Все выключатели – ОТКЛ (OFF)

- Установить струбцины на органы управления самолетом.

Приложение 2    Перевод метрических мер

| 1 литр | 1 амер. галлон х 3,785 |
| --- | --- |
| 1 килограмм | 1 фунт х 0,454 |
| 1,852 км | 1 морская миля |
| 0,07 кг/см² | 1 фунт/дюйм² |
| 1,852 км/час | 1 морская миля/час |
| 5,51 м/сек | 10 морских миль/час |
| 0,51 м/сек | 100 футов/мин |
| 0,305 м | 1 фут |
| 2,54 см | 1 дюйм |
| 0,946 литра | 1 амер. кварта |

Рис. 10  Схема перевода американских и английских мер в метрические меры

Приложение 3 Инструкция по расчету загрузки и центровки

Перед выполнением полета летчик обязан определить значение взлетной массы и статического момента самолета по образцу таблиц «Расчета массы и моментов самолета».

Диапазон допустимых эксплуатационных центровок самолета на взлете, в полете и на посадке:

| Предельно передняя центровка, % САХ | 26,0 |
| --- | --- |
| Предельно задняя центровка, % САХ | 32,7 |

Для определения весовых и центровочных характеристик самолета по таблице «Расчета масс и моментов самолета» определяем массу и статический момент самолета для различных вариантов взлетного веса и загрузки.

Масса членов экипажа, багажа и грузов задается максимально близкой к их фактической массе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Полет с массой и центровкой, выходящими за допустимый диапазон.

Перевозка груза и багажа на пассажирском кресле.